Interscambio dei dati del DBT nell’ambito della IIT regionale

bozza del 9 marzo 2012

(pag. 7: completare i riferimenti per scaricare le specifiche regionali dal portale regionale)

INDICE

1. Impostazione della definizione dei dati di interscambio nella IIT	4

1.1 Finalità e contesto	4

1.2 Livelli di definizione dei dati di interscambio	5

1.2.1 Modello e Schema Concettuale	5

1.2.2 Regole di Corrispondenza tra Modello Concettuale e Fisico	6

1.3 Strumenti di Supporto	6

1.3.1 Modalità di distribuzione degli strumenti e della documentazione	7

2. Guida alla lettura dello schema concettuale del DBT condiviso nella IIT	8

2.1 Introduzione	8

2.1.1   Modello GeoUML e Schema Concettuale	8

2.1.2 Sintassi del linguaggio GeoUML	8

2.2 Elementi Informativi di base del GeoUML	9

2.2.1 Nomi, codici numerici e codici alfanumerici	9

2.2.2 Classe, Strato e Tema	9

2.2.3 Domini di base degli attributi descrittivi	11

2.2.4 Dominio enumerato	11

2.2.5 Dominio enumerato gerarchico	13

2.2.6 Il dominio DataType	14

2.2.7 Cardinalità degli attributi (attributo multivalore, attributo opzionale, valori nulli)	15

2.2.8 Associazione (binaria) senza attributi	16

2.2.9 Ereditarietà tra classi	17

2.2.10 Attributo di attributo geometrico	19

2.3  Il Modello Geometrico di GeoUML	20

2.3.1 Caratteristiche generali degli oggetti e dei tipi geometrici	20

2.3.2 Caratteristiche dei tipi geometrici del GeoUML	21

2.3.3 Le relazioni topologiche sugli oggetti geometrici.	30

2.4 Attributi dipendenti dalle geometrie	33

2.4.1 Introduzione	33

2.4.2 Attributo a tratti	33

2.4.3 Attributo a eventi	35

2.4.4 Attributo a sottoaree	35

2.5 Vincoli di integrità spaziale	38

2.5.1 Classificazione dei vincoli GeoUML	38

2.5.2 Vincoli topologici	38

2.5.3 Vincoli di composizione (vincoli part_whole)	43

2.6 Gestione delle superfici collassate	46

3. Regole di Corrispondenza tra lo Schema Concettuale del DBT condiviso e la struttura Shapefile	47

3.1 Introduzione	47

3.2 Mapping di classi monogeometria con attributi monovalore	48

3.3 Mapping degli attributi multivalore e dei datatype	52

3.3.1 Attributi Multivalore	52

3.3.2 Datatype	52

3.4  Mapping delle associazioni	54

3.5  Mapping delle gerarchie	55

3.6 Mapping degli attributi a tratti e sottoaree	56

3.6.1 Attributi a Tratti	56

3.6.2 Attributi a Sottoaree	58

3.7 Mapping di classi con più di una componente spaziale	60

3.8 Ulteriori casi di mapping	62

3.8.1 Valori mancanti	62

3.8.2 Collassamento delle superfici	62

ALLEGATI

Allegato 1 - Schema concettuale del DBT condiviso nella IIT

Allegato 2 - Tabelle di corrispondenza tra elementi concettuali e Shapefile

# 1. Impostazione della definizione dei dati di interscambio nella IIT

## 1.1 Finalità e contesto

Il presente documento definisce il contenuto informativo e la struttura dei dati topografici che verranno scambiati tra i diversi soggetti partecipanti alla Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT) della Regione Lombardia.

La definizione dei dati di interscambio costituisce un tassello fondamentale nella architettura della IIT regionale definita nel documento “Quadro di riferimento per l’aggiornamento del data base topografico e l’interscambio con le banche dati catastali” approvato con d.g.r. 338 del 28 luglio 2010.

La struttura dei dati di interscambio è progettata per trasferire il contenuto di un vero e proprio Database Territoriale, il Database Condiviso nella IIT, tramite un formato molto elementare e diffuso come quello degli Shapefile.

La figura 1.1, riportata dal documento citato, rappresenta una delle situazioni più importanti nella quale si applica la definizione dei dati di interscambio nella IIT: il trasferimento dei “Lotti di Aggiornamento” dai gestori locali al DBTR (Database Topografico Regionale);  per la spiegazione delle nozioni di DBTL, DBTR, gestore, estrattore, ecc… si rimanda al documento citato.

DBTL

di un gestore Gx

ESTRATTORE

ESTRATTORE

ESTRATTORE

ESTRATTORE

DBTL

di un gestore Gy

ESTRATTORE

ESTRATTORE

ESTRATTORE

ESTRATTORE

DBTR

DbTR

DbTR

DbTR

Lotti di Aggiornamento

(Dati di Interscambio della IIT)

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

aggiornamenti locali

Figura 1.1

La disponibilità di una accurata definizione dei dati di interscambio può risultare utile anche per altre funzioni oltre al trasferimento dei lotti di aggiornamento; ad esempio, per il trasferimento di estratti del DBTR dalla Regione a altri Enti o, più in generale, per la diffusione dei dati del DBTR a tutti quegli utenti che sono in grado di utilizzare una informazione complessa, in quanto strutturata in forma di Database.

## 1.2 Livelli di definizione dei dati di interscambio

L’interscambio dei dati nella IIT deve permettere di trasferire il contenuto di un Database Territoriale tra i partecipanti alla IIT. A questo scopo i dati vengono trasferiti in forma di Shapefile. Apparentemente quindi la definizione del formato di interscambio potrebbe essere costituita semplicemente dalla definizione della struttura di un insieme di Shapefile.

Tuttavia, la struttura degli Shapefile da sola è totalmente inadeguata a definire le complesse proprietà e relazioni tra i dati che caratterizzano il Database Topografico; per questo motivo la definizione dei dati di interscambio deve seguire una modalità più articolata, basata su una distinzione in due livelli da tenere ben separati:

livello concettuale: definisce il contenuto informativo dei dati scambiati, che non dipende dalla particolare tecnologia utilizzata;

livello fisico: definisce il formato in base al quale tale contenuto informativo viene rappresentato, che dipende invece dalla tecnologia utilizzata

In questa definizione a due livelli il livello fisico non è definito autonomamente ma come un insieme di regole di corrispondenza tra il livello concettuale e la struttura prevista nella tecnologia adottata, costituita dagli Shapefile.

La distinzione tra i due livelli citati è adottata da tutti i recenti standard di geomatica e fornisce una serie di benefici che vale la pena di sottolineare:

- la definizione dei contenuti si mantiene valida a fronte della evoluzione della tecnologia (ad esempio, un eventuale passaggio dalla tecnologia Shapefile a quella GML non invaliderebbe la Specifica Concettuale)

- la definizione dei contenuti può essere applicata in diversi contesti (ad esempio, nella IIT, non solo per i dati di interscambio, ma anche per la progettazione di database locali e centrali)

- esistono strumenti che supportano questa impostazione (descritti più avanti)

### 1.2.1 Modello e Schema Concettuale

La definizione del contenuto informativo in maniera indipendente dalla tecnologia è detta Schema Concettuale. Lo schema concettuale è definito utilizzando un modello concettuale, cioè una specie di linguaggio adatto alla descrizione di un contenuto informativo in maniera indipendente da qualsiasi tecnologia specifica di strutturazione dei dati.

Nel contesto della IIT regionale è stato adottato come modello concettuale il linguaggio GeoUML, sviluppato congiuntamente dal CISIS/CPSG (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici/Comitato permanente per i sistemi informativi geografici) e dal Politecnico di Milano e adottato per la definizione delle “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” (supplemento n. 37 alla G.U.R.I. n. 48 del 28-2-2012)

E’ importante osservare che lo Schema Concettuale non definisce solamente quali siano i contenuti informativi oggetto di interscambio, ma definisce una ricca serie di proprietà che tali contenuti devono soddisfare. Tali proprietà sono sia di natura strutturale (ad esempio, per ogni toponimo stradale deve essere definito il comune di riferimento), sia di natura geometrico/topologica (ad esempio, gli ingombri al suolo di 2 edifici devono essere disgiunti tra loro).

L’accurata definizione delle proprietà dei dati non sarebbe indispensabile ai fini della pura e semplice visualizzazione dei dati geometrici, ma è fondamentale per permettere la elaborazione automatica dei dati, funzionale ad esempio:

- alla interrogazione dei dati tramite gli strumenti di gestione dei database

- alla realizzazione di applicazioni e servizi basati su tali dati

- al controllo della correttezza dei dati di impianto e dei successivi aggiornamenti

Nel capitolo 2 di questo documento (Guida alla lettura dello schema concettuale del DBT) sono spiegate le regole che è necessario conoscere per interpretare completamente quanto specificato nello Schema Concettuale; non tutto il contenuto di questo capitolo è necessario per una lettura dello schema che si limiti a voler capire, ai fini di una consultazione visiva, le tipologie di dati disponibili, in quanto buona parte della complessità nella interpretazione dello schema è relativa alla interpretazione rigorosa di tutte le proprietà che i dati devono possedere.

Infine, lo “Schema Concettuale del DBT condiviso nella IIT” è contenuto nell’Allegato 1.

### 1.2.2 Regole di Corrispondenza tra Modello Concettuale e Fisico

La traduzione dei contenuti informativi definiti nello Schema Concettuale in una strutturazione opportuna di Shapefile è definita da un insieme di regole di corrispondenza (dette anche di mapping).

Nel capitolo 3 di questo documento sono spiegate le regole di corrispondenza e il modo in cui tale corrispondenza è documentata tramite un insieme di tabelle di corrispondenza tra gli elementi del modello concettuale e i corrispondenti Shapefile.

Le “Tabelle di corrispondenza tra elementi concettuali e Shapefile” sono riportate nell’Allegato 2.

## 1.3 Strumenti di Supporto

Il CISIS/CPSG, con l’adesione della Regione Lombardia, e il Politecnico di Milano hanno realizzato congiuntamente degli strumenti basati sul modello GeoUML per supportare la definizione delle specifiche e la validazione di Database e Dataset territoriali. Questi strumenti sono distribuiti gratuitamente agli enti della P.A. secondo modalità descritte alla fine di questo capitolo e sono stati in particolare utilizzati nel contesto della IIT regionale per definire lo Schema Concettuale del DBT condiviso nella IIT e per produrre automaticamente le tabelle di corrispondenza tra elementi concettuali e Shapefile.

In particolare, lo Schema Concettuale del DBT Condiviso nella IIT non è semplicemente un documento, ma è un documento prodotto automaticamente da uno strumento apposito, detto GeoUML Catalogue. La definizione degli elementi informativi di livello concettuale, è stata inserita nel GeoUML Catalogue in forma strutturata; in questo modo il GeoUML Catalogue permette non solo di generare automaticamente il documento dello Schema Concettuale, cioè l’Allegato 1, ma anche:

- di generare le tabelle di corrispondenza tra elementi concettuali e Shapefile (Allegato 2), garantendo l’allineamento corretto tra i due Allegati

- di generare la struttura degli Shapefile, cioè gli Shapefile vuoti, che possono essere utilizzati per caricarvi un Dataset conforme

- di generare  automaticamente gli schemi fisici relativi non solo alla struttura Shapefile, ma anche di Database georelazionali come ORACLE e POSTGIS (questa possibilità è potenzialmente utile agli enti che vogliono definire un DB topografico conforme, come contenuto, ai dati di interscambio)

- di analizzare lo schema concettuale interrogandolo in maniera più efficace di un normale word processor (questa possibilità è utile per tutti gli utenti dei dati di interscambio e la versione “Viewer” del GeoUML Catalogue, cioè la versione utilizzabile per consultare uno Schema Concettuale senza poterlo modificare, è per questo motivo distribuita a tutti)

Nell’ambito degli strumenti basati sul modello GeoUML è stato sviluppato anche uno strumento capace di controllare se un certo Dataset o Database è conforme a un dato Schema Concettuale, detto GeoUML Validator. Questo strumento può essere utilizzato nell’ambito della IIT regionale per il controllo dei dati che vengono trasferiti, sia dal lato del mittente che del destinatario.

### 1.3.1 Modalità di distribuzione degli strumenti e della documentazione

Gli strumenti e la relativa documentazione sono reperibili sul sito spatialDBgroup.polimi.it, raggiungibile anche dal sito del CISIS; le regole di distribuzione di tali strumenti sono descritte sullo stesso sito, e attualmente sono le seguenti:

- lo strumento GeoUML Catalogue Viewer è scaricabile da chiunque (previa registrazione)

- gli strumenti GeoUML Catalogue Editor e GeoUML Validator sono scaricabili dagli enti della P.A. autorizzati dalla Regione Lombardia …modalità definite da CISIS …

Per utilizzare gli strumenti è necessario importare da un file in formato opportuno lo Schema Concettuale sul quale si vuole operare; lo Schema concettuale del DBT condiviso nella IIT regionale è contenuto nel file SCRL.scs, scaricabile dal portale regionale ….

# 2. Guida alla lettura dello schema concettuale del DBT condiviso nella IIT

## 2.1 Introduzione

Questo capitolo è una guida alla lettura di uno Schema Concettuale GeoUML, cioè di uno schema definito tramite il modello GeoUML.

Questa guida fornisce una definizione informale degli elementi del modello GeoUML, sufficiente per la lettura di uno schema, ma inadeguata alla scrittura o modifica di uno schema. Inoltre, questa guida non è completa rispetto al modello, perché tratta esclusivamente quegli aspetti del modello GeoUML che sono effettivamente utilizzati  nella definizione dello “Schema Concettuale del DBT condiviso nella IIT regionale” (Allegato 1).

Buona parte della complessità della lettura di uno schema GeoUML non è relativa alla comprensione del contenuto informativo in quanto tale, ma delle proprietà che le informazioni devono soddisfare; ad esempio, è molto semplice definire che un elemento stradale è costituito da una curva, molto più complesso definire proprietà quali:

- l’elemento stradale non può autointersecarsi in 3D, ma può autointersecarsi in 2D

- gli estremi dell’elemento stradale devono coincidere in 3D con  giunzioni stradali

- due elementi stradali non possono intersecarsi in 3D, ma possono intersecarsi in 2D

- ecc…

Questa guida è rivolta a chi deve realizzare l’interscambio dei dati nella IIT e quindi, nonostante le limitazioni citate sopra, mira a fornire una capacità di interpretazione delle proprietà dell’informazione definite nello Schema Concettuale, che i dati scambiati dovranno soddisfare.

Tutti gli esempi esposti in questo capitolo sono tratti dall’Allegato 1. In generale gli esempi mostrano la definizione di una “classe” di informazione, permettendo quindi di ritrovarli facilmente all’interno dello schema complessivo contenuto nell’Allegato 1, che è organizzato per classi; però, per poter rendere progressiva la presentazione, negli esempi sono state omesse le parti non rilevanti ai fini dell’argomento oggetto di esemplificazione – tali omissioni sono indicate con la scritta “…omissis…”.

Per una documentazione più completa e più approfondita del modello GeoUML si rimanda al sito citato precedentemente.

### 2.1.1   Modello GeoUML e Schema Concettuale

Il modello GeoUML è composto da un insieme di costrutti che consentono di definire lo schema concettuale di una specifica. I costrutti sono suddivisi in due categorie:

- gli Elementi Informativi, che costituiscono tutti i componenti utilizzabili per definire la struttura dei contenuti informativi della specifica, e

- i Vincoli di Integrità, che si applicano agli elementi informativi e definiscono le proprietà che i dati, contenuti in un qualsiasi Dataset o Database conforme alla specifica, dovranno soddisfare.

### 2.1.2 Sintassi del linguaggio GeoUML

La sintassi (cioè la forma di rappresentazione dei concetti) del linguaggio GeoUML spiegata in questo testo è quella “tabellare”, adottata dall’Allegato 1 e prodotta automaticamente dallo strumento GeoUML Catalogue; è possibile integrare tale schema con alcuni diagrammi in forma grafica. Valgono su questo aspetto le seguenti regole e limitazioni:

- I diagrammi costituiscono un utile complemento alla forma testuale nella rappresentazione dei legami che sussistono tra classi diverse, cioè associazioni tra classi, gerarchie di ereditarietà tra classi e vincoli di integrità tra classi;

- La forma grafica del GeoUML è pertanto definita solamente per queste componenti: classi, associazioni, gerarchie e vincoli;

- Nel caso in cui, per errore, vi sia un’inconsistenza tra i diagrammi e le definizioni date nella parte testuale, prevale sempre la forma tabellare.

## 2.2 Elementi Informativi di base del GeoUML

### 2.2.1 Nomi, codici numerici e codici alfanumerici

Tutti i costrutti di base del modello GeoUML possiedono le seguenti proprietà:

- Nome applicativo (obbligatorio): è la parola (o insieme di parole) che identifica il l’elemento informativo nel contesto applicativo a cui la specifica si riferisce.

- Codice (obbligatorio ad eccezione dei vincoli): è un codice univoco alfanumerico che identifica l’elemento informativo.

- Codice alfanumerico (obbligatorio per le classi, ma opzionale per gli altri elementi informativi): è un’abbreviazione del nome applicativo.

### 2.2.2 Classe, Strato e Tema

La nozione fondamentale dello Schema Concettuale è la Classe. Una classe definisce un insieme di oggetti omogenei per quanto riguarda la struttura del loro contenuto informativo. Tale struttura di contenuto è rappresentata in primo luogo dall’insieme degli attributi descrittivi e degli attributi geometrici (o componenti spaziali) della classe.

Un oggetto appartenente a una classe è chiamato istanza della classe; ogni oggetto o istanza è dotato implicitamente di un identificatore (OID) che non viene esplicitamente dichiarato. L’insieme delle istanze di una classe presenti in un certo contesto (ad esempio, in un Dataset o Database) è detto popolazione (della classe in quel contesto).

Ogni attributo descrittivo associa ad ogni istanza della classe un valore tratto da un insieme possibile di valori, detto il suo dominio.

Ogni componente spaziale associa ad ogni istanza della classe una geometria conforme al tipo geometrico dichiarato per quella componente spaziale.

ESEMPIO

In Figura 2.2.1 è mostrata la definizione della classe “Albero isolato”. Tra parentesi dopo il nome sono indicati il codice alfanumerico e il codice numerico -  (ALBERO - 060403). Nel seguito nella discussione di tutti gli esempi utilizzeremo sempre il codice alfanumerico, perché più breve del nome e più espressivo del codice numerico.

Successivamente la definizione della classe contiene la sezione relativa agli Attributi della classe (attributi descrittivi); per ogni attributo descrittivo sono elencati, in 4 colonne, codice, codice alfanumerico, nome e dominio. Ad esempio, la riga relativa al primo attributo (ALBERO_TY) contiene i seguenti valori:

- il codice: 06040301, del quale si può osservare che è costituito dalle 6 cifre della classe seguite da 2 cifre relative all’attributo (deve essere univoco nell’ambito della specifica)

- il codice alfanumerico:  ALBERO_TY

- il nome: tipo (deve essere univoco nell’ambito della classe)

- il dominio: enum, seguito da una sottotabella intestata Dominio, che indica i possibili valori che l’attributo ALBERO_TY può assumere, come verrà spiegato più avanti

I successivi attributi mostrati in figura, cioè MD_POSACC (accuratezza posizionale) e MD_ANOMAL (anomalie), hanno dei domini definiti come “real” e “datatype”, spiegati più avanti. L’indicazione […] che segue il nome del dominio anomalie costituisce una dichiarazione di cardinalità, spiegata anch’essa più avanti.

Dopo la sezione relativa agli attributi descrittivi c’è la sezione relativa alle Componenti Spaziali della classe.

Questa classe possiede una sola componente spaziale, caratterizzata da

- il codice: 060403101

- il codice alfanumerico:  ALBERO_POS

- il nome: Posizione

- il tipo - GU_Point3D – intuitivamente si tratta di un punto tridimensionale (la spiegazione dettagliata dei tipi geometrici è fornita più avanti)

CLASSE: Albero isolato	(ALBERO - 060403)

…omissis…

| Attributi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | 06040301 | ALBERO_TY |  | tipo |  |  | Enum |
|  |  | Dominio (Tipo) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0101 |  | monumentale |  |  |  |
|  |  | 0195 |  | altro |  |  |  |
|  | 90010101 | MD_POSACC |  | accuratezza posizionale [0..1] |  |  | Real |
|  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |
|  | 90010105 | MD_ANOMAL |  | anomalie [0..*] |  |  | Quality exception (DataType) |
|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | 060403101 |  | ALBERO_POS |  | Posizione | GU_Point3D - Point 3D |  |

|  | …omissis… |
| --- | --- |

Figura 2.2.1

Le classi sono raggruppate per comodità in Strati e Temi, formando una gerarchia nella quale diverse classi appartengono a un unico Tema e diversi Temi appartengono a un unico Strato. In pratica gli Strati e i Temi svolgono 2 funzioni:

- costituiscono una strutturazione in capitoli e sottocapitoli della specifica

- sono alla base della costruzione del codice delle classi, perche le prime 2 cifre del codice di una classe derivano dal codice dello strato e le seconde due dal codice del tema.

ESEMPIO

La definizione della classe ALBERO è contenuto nel sottocapitolo (tema) Verde Urbano del capitolo (strato) Vegetazione.

Il codice 060403 della classe ALBERO deriva dal codice 06 dello strato Vegetazione e dal codice (06)04 del tema Verde Urbano.

### 2.2.3 Domini di base degli attributi descrittivi

I domini o tipi degli attributi descrittivi descrivono l’insieme dei valori che tali attributi possono assumere; i domini possono essere:

- domini di base (descritti in questa sezione)

- dominio enumerato (descritto più avanti)

- dominio enumerato gerarchico (descritto più avanti)

- dominio DataType (descritto più avanti)

I domini di base sono: String, NumericString, Integer, Real, Boolean, Date, Time, DateTime.

- String rappresenta una sequenza di caratteri di lunghezza finita,

- NumericString rappresenta una sequenza di cifre di lunghezza finita,

- Integer rappresenta i numeri interi,

- Real i numeri reali in virgola mobile,

- Boolean i valori di verità vero e falso,

- Date raccoglie i valori di tipo data nel formato: gg/mm/aaaa,

- Time i valori di tipo ora nel formato: hh:mm:ss,

- DateTime individua valori di timestamp formati da una data e un’ora nel formato: gg/mm/aaaa hh:mm:ss.

Per motivi legati all’implementazione e all’interoperabilità è necessario indicare, nei tipi String e NumericString un parametro che indica la lunghezza massima delle stringhe rappresentate. Quindi nella specifica tali tipi assumo la forma: String(N) e NumericString(N), dove N rappresenta la lunghezza massima.

### 2.2.4 Dominio enumerato

Un dominio enumerato è un dominio finito i cui valori sono predefiniti ed elencati nello schema.

1..1

La definizione di un attributo enumerato ha due forme: i valori possono essere elencati direttamente nella definizione dell’attributo, in tal caso si parla di “dominio embedded” e tale dominio è strettamente legato all’attributo, oppure essere elencati in una definizione separata del dominio, in tal caso si parla di “dominio dichiarato separatamente”.

In Figura 2.2.1 abbiamo un esempio di dominio enumerato embedded per l’attributo ALBERO_TY;  i valori possibili sono elencati all’interno della dichiarazione dell’attributo della classe e sono costituiti da una coppia <codice numerico,valore alfanumerico>.

I domini dichiarati separatamente sono elencati nella apposita sezione DOMINI dello schema concettuale; ogni dominio dichiarato in tale sezione ha il codice, il nome e può avere il codice alfanumerico. In figura 2.2.2 sono mostrate le definizioni degli unici 2 domini dichiarati separatamente presenti nello SC del DBT condiviso: Livello e Tipo inzio/fine elemento lineare di rete.

DOMINI

DOMINIO:  Livello	(LIV - 0901)

| Valori del dominio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | in sottopasso |  |
| 02 | 02 | non in sottopasso |  |

DOMINIO:  Tipo inizio/fine elemento lineare di rete	(TY_ND_BND - 0900)

| Valori del dominio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | inizio/fine fisica |  |
| 02 | 02 | fine rilievo |  |

Figura 2.2.2

### 2.2.5 Dominio enumerato gerarchico

In alcuni casi è necessario rappresentare attributi i cui valori enumerati sono definiti attraverso una classificazione gerarchica.

Si ottiene questo tramite una versione arricchita dell’attributo enumerato, detta attributo enumerato gerarchico, nella quale dopo ogni valore della lista è possibile inserire un ulteriore attributo di dominio enumerato (che rappresenta un livello aggiuntivo della gerarchia) e uno o più attributi aggiuntivi di tipo base.

Anche il dominio enumerato gerarchico può essere embedded oppure a dichiarazione separata.

ESEMPIO

In figura 2.2.3 è riportata la definizione del dominio gerarchico embedded dell’attributo Tipo di Aggiornamento della classe ALBERO già vista (figura 2.1). La struttura gerarchica è ricostruibile dai codici: i valori da 0201 a 0203 sono specializzazioni del valore 02, i valori da 0301 a 0302 sono specializzazioni del valore 03. Si noti che si può nidificare questo tipo di attributo anche più profondamente.

90010104	MD_UPDSTY	tipo di aggiornamento  [1..*] 	Enum

Dominio (Tipo di aggiornamento)

01	creazione

02	rimozione anomalia

0201	anomalia di struttura

0202	anomalia tematica

0203	anomalia topologica

03	variazione oggetto

0301	variazione tematica

0302	modifica per variazione georeferenziazione

04	conflitto di armonizzazione

Figura 2.2.3

### 2.2.6 Il dominio DataType

Il dominio DataType definisce un insieme di valori “strutturati”, cioè composti ciascuno da una combinazione di valori elementari. I valori elementari (componenti) possono appartenere ai domini di base, enumerati e enumerati gerarchici, ma non ai DataType e ai tipi geometrici.

ESEMPIO

In figura 2.2.4 è mostrata la definizione del Datatype Quality Exception; nella definizione della classe ALBERO (figura 2.2.1) tale datatype è indicato come dominio dell’attributo MD_ANOMAL. In pratica questo Datatype costituisce un’abbreviazione per indicare la terna di elementi MD_ANTY (tipo di anomalia), MD_ANCERT (eccezione certificata) e MD_EXCCOM (commento di un’eccezione). Tale abbreviazione è particolarmente utile quando lo stesso Datatype viene utilizzato per diversi attributi presenti in diverse classi, come è tipicamente il caso della Quality Exception.

DATATYPE:  Quality exception	(QLTY_EX - 9001D1)

| Attributi del Datatype |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9001D101 | MD_ANTY | anomaly type | String(40) |
|  | 9001D102 | MD_ANCERT | exception certified | Boolean |
|  | 9001D103 | MD_EXCCOM | comment [0..1] | String(100) |

Figura 2.2.4

### 2.2.7 Cardinalità degli attributi (attributo multivalore, attributo opzionale, valori nulli)

La cardinalità degli attributi stabilisce il numero minimo e massimo di valori che possono essere presenti per ogni oggetto della classe.

La cardinalità può essere applicata a tutti i tipi di attributi (descrittivi e geometrici) ed è espressa dalla notazione [min..max] con le seguenti combinazioni [0..1], [1..1], [0..*] e [1..*].

Nel caso in cui sia omessa è assunto il valore di default [1..1]; questo è il caso nell’esempio di figura 2.2.1

Il valore “*” della cardinalità massima indica che il valore dell’attributo può essere costituito da un insieme di valori senza duplicati.

L’opzionalità del valore dell’attributo (cardinalità minima uguale a zero) significa che è possibile assegnare a tale attributo il valore nullo.

Dato che il valore nullo può avere origini e significati diversi, è possibile associare ad ogni valore nullo un’etichetta presa dal dominio “Null_Interpretation (D_NI)”. Tale dominio deve essere configurato per ogni specifica di contenuto (in assenza di configurazione tale dominio è vuoto).

Cardinalità di attributi con dominio  DataType

Un attributo con dominio DataType ha a sua volta una cardinalità, se ne evidenziano le implicazioni:

  - gli attributi che costituiscono il Datatype possono essere opzionali o obbligatori, ma non possono essere multivalore;

  - nel caso in cui l’attributo con dominio DataType abbia cardinalità minima 1, cioè sia obbligatorio, deve esistere almeno un record e in ogni record deve esistere almeno un componente con valore diverso da nullo.

ESEMPIO

Nella classe ALBERO (figura 2.2.1), l’attributo MD_ANOMAL ha cardinalità [0..*] ed è un Datatype (definizione riportata in figura 2.2.4) i cui primi 2 attributi (MD_ANTY e MD_ANCERT) sono obbligatori, perché l’indicazione omessa di cardinalità indica [1..1], mentre il terzo attributo, MD_EXCCOM è opzionale, perché è indicata cardinalità [0..1]. Questo significa che per una data istanza di ALBERO possono esistere 0 o molte anomalie (MD_ANOMAL) e che per ognuna di queste anomalie devono sempre esistere uno e un solo valore degli attributi MD_ANTY e MD_ANCERT, ma l’attributo MD_EXCCOM può essere assente.

### 2.2.8 Associazione (binaria) senza attributi

Un’associazione rappresenta un legame tra gli oggetti di due classi. L’associazione viene rappresentata in ognuna delle due classi da un ruolo, che è simile a un attributo i cui valori sono oggetti dell’altra classe. Analogamente agli attributi un ruolo ha una cardinalità, con le stesse convenzioni degli attributi.

ESEMPIO

Consideriamo la definizione di ruoli di figura 2.2.5, estratta dalla definizione della classe ALBERO (figura 2.2.1). Il ruolo Oggetti di armonizzazione può essere letto come un attributo particolare i cui valori sono gli identificatori degli Enti Gestori (EN_GES) ai quali una istanza di ALBERO è collegata. La notazione di cardinalità applicata al ruolo Oggetti di armonizzazione, cioè [0..*]  deve essere letta come quella di un normale attributo e indica che, data una istanza di ALBERO possono essergli associati molti o nessun Ente Gestore.

La parte successiva della stessa riga inverso Oggetto passibile di armonizzazione [0..*] indica che nella classe EN_GES è presente un ruolo inverso, che, data un’istanza di EN_GES gli associa un insieme eventualmente vuoto di istanze di ALBERO.

CLASSE: Albero isolato	(ALBERO - 060403)

…omissis…

| Attributi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |
|  | 06040301 | ALBERO_TY | tipo | Enum |
| …omissis… |  |  |  |  |

Ruoli

|  | Oggetti di armonizzazione |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oggetti di armonizzazione [0..*]: EN_GES inverso Oggetto passibile di armonizzazione [0..*] |

Figura 2.2.5

### 2.2.9 Ereditarietà tra classi

L’ereditarietà tra classi istituisce una relazione di sottotipo tra una o più classi (dette sottoclassi) e un’altra classe (detta superclasse), con le seguenti implicazioni:

- tutti gli oggetti della sottoclasse appartengono anche alla superclasse, ma non necessariamente viceversa

- la sottoclasse eredita gli attributi, i ruoli (associazioni), le loro cardinalità e i vincoli nei quali la superclasse è vincolata;

- la sottoclasse può aggiungere alle proprietà ereditate propri attributi, ruoli e vincoli; in questo caso il nome assegnato ai propri attributi e ruoli deve essere univoco nella classe considerando anche le proprietà ereditate.

Una gerarchia può essere complete (ogni oggetto della superclasse appartiene almeno ad una sottoclasse) oppure incomplete.

Una gerarchia può essere disjoint se un oggetto della superclasse non può appartenere contemporaneamente a più sottoclassi, overlapping in caso contrario.

Una classe può essere astratta (ABSTRACT). Una classe astratta non può avere istanze dirette, cioè le sue uniche istanze sono quelle appartenenti alle sue sottoclassi e pertanto può essere definita solo come superclasse di una gerarchia completa di classi al fine di fattorizzare la rappresentazione di proprietà comuni a più sottoclassi.

ESEMPIO

In figura 2.2.6 è riportata la parte iniziale della definizione della classe ALBERO e la definizione della classe “astratta” Classe Metadatata (OBJ_INS).

L’intestazione della classe OBJ_INS indica tutte le classi che appartengono alla gerarchia di cui OBJ_INS è Superclasse, cioè che sono sottoclassi di OBJ_INS. Tra queste figura necessariamente anche la classe ALBERO, perché nella intestazione di ALBERO essa è dichiarata Sottoclasse di OBJ_INS. Le due dichiarazioni di superclasse e sottoclasse sono quindi simmetriche e ridondanti, ma tale ridondanza è comoda nella lettura dello schema.

La classe OBJ_INS è astratta, perché non possono esistere istanze di “classe metadatata” allo stato puro; sono le sottoclassi che possono avere istanze che sono anche istanze della sottoclasse. Ad esempio, una istanza di ALBERO è anche una istanza di OBJ_INS e possiede tutte le proprietà ereditate da tale classe (abbiamo visto, ad esempio, che un ALBERO possiede l’attributo MD_ANOMAL: tale attributo non è esplicitamente dichiarato nella classe ALBERO ma è ereditato dalla superclasse OBJ_INS).

Questo meccanismo ci permette, nello schema del DBTR, di includere in maniera semplice tutte le proprietà di OBJ_INS in tutte le classi che lo richiedono semplicemente dichiarandole sottoclassi di OBJ_INS.

CLASSE: Albero isolato	(ALBERO - 060403)

SOTTOCLASSE DI :  OBJ_INS

…omissis…

____________________________________________________

CLASSE <<ABSTRACT>>: Classe metadatata	(OBJ_INS - 900101)

SUPERCLASSE  Disjoint complete  DI  [ UN_VOL, MU_DIV, FOR_PC, CR_EDF, PT_BTM, OP_REG, PAR_AR, DIGA, SD_FER, SC_DIS, TRALIC, MN_ARR, OP_POR, MAN_TR, ES_AMM, ATTR_SP, MU_SOS, GALLER, OP_DIF, AC_VEI, MN_MAU, MN_IND, AF_ACQ, AT_NAV, FIL_AL, BI_IND, SCARPT_L, F_NT, PONTE, ACCESSO, CASCATA, ALBERO, F_NGC, AC_CIC, MN_INT, AR_STR, A_PVEG, AATT, BRK_LN, PS_INC, MN_RTC, MN_CON, AR_VRD, AB_CDA, PALO, AR_VMS, AC_PED, ELE_CP, GRADINATA, PT_QUO, A_TRAS, CS_ACQ, EL_DIV, BOSCO, CL_AGR, ARGINE ]

| Attributi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |
|  | 90010101 | MD_POSACC | accuratezza posizionale [0..1] | Real |
|  | 90010102 | MD_TMPVAL | validità temporale | Date |
|  | 90010103 | MD_OWNTY | tipo di ownership | Enum |
|  |  | Dominio (Tipo di ownership degli oggetti) |  |  |
|  |  | 01 | locale |  |
|  |  | 02 | condiviso |  |
|  |  | 03 | globale |  |
|  | 90010104 | MD_UPDSTY | tipo di aggiornamento [1..*] | Enum |
|  |  | Dominio (Tipo di aggiornamento) |  |  |
|  |  | 01 | creazione |  |
|  |  | altri valori …. | altri valori … |  |
|  | 90010105 | MD_ANOMAL | anomalie [0..*] | Quality exception (DataType) |

Ruoli

|  | Oggetti di armonizzazione |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oggetti di armonizzazione [0..*]: EN_GES inverso Oggetto passibile di armonizzazione [0..*] |

Figura 2.2.6

### 2.2.10 Attributo di attributo geometrico

Gli attributi geometrici possono essere ulteriormente descritti da attributi che precisano alcune caratteristiche della geometria che viene rappresentata nell’attributo geometrico.

Un attributo di attributo geometrico può essere definito su qualsiasi tipo di attributo geometrico, ha un nome univoco nell’ambito degli attributi della componente spaziale sulla quale è definito, ha un codice, un codice alfanumerico opzionale e può avere la cardinalità come gli attributi normali; infine, il suo dominio può essere qualsiasi dominio applicabile agli attributi normali della classe.

## 2.3  Il Modello Geometrico di GeoUML

### 2.3.1 Caratteristiche generali degli oggetti e dei tipi geometrici

Il modello geometrico definisce un insieme di tipi geometrici che descrivono le possibili geometrie degli attributi geometrici. Esistono fondamentalmente due categorie di geometrie:

- le geometrie primitive: valori geometrici atomici non ulteriormente divisibili composti da un singolo, connesso ed omogeneo elemento dello spazio: Point, CPCurve e CPSurface;

- le collezioni geometriche: insiemi di geometrie elementari, suddivisi a loro volta in:

- collezioni omogenee di punti, di curve, di superfici: CXPoint, CXCurve e CXSurface

- collezioni eterogenee: Aggregate

(I nomi utilizzati per i tipi geometrici del GeoUML hanno una motivazione storica, legata a precedenti definizioni del modello geometrico, basate sui complessi dello standard 19107, e non sono intuitivi)

Questi tipi fondamentali a loro volta sono suddivisi in base al numero di coordinate:

- tipi definiti nello spazio 2D;

- tipi definiti nello spazio 3D.

L’indicazione della dimensionalità dello spazio di riferimento è indicata in coda al tipo; considerando che i tipi hanno un prefisso GU per indicare che sono tipi GeoUML, otteniamo il seguente insieme di tipi fondamentali:

- GU_Point2D: punti singoli bidimensionali

- GU_CPCurve2D: curve bidimensionali, con le seguenti specializzazioni:

  - GU_CPSimpleCurve2D, per le curve semplici

  - GU_CPRing2D, per gli anelli chiusi

- GU_CPSurface2D: superfici bidimensionali

- GU_CXPoint2D: insiemi di punti singoli bidimensionali

- GU_CXCurve2D: insiemi di curve bidimensionali, con le seguenti specializzazioni:

  - GU_CXRing2D, insiemi di anelli

  - GU_CNCurve2D, insieme di curve connessi (grafo connesso)

- GU_CXSurface2D: insiemi di superfici bidimensionali

- GU_Aggregate2D: insiemi di punti, curve e superfici bidimensionali

- GU_Point3D: punti singoli tridimensionali

- GU_CPCurve 3D: curve tridimensionali, con le seguenti specializzazioni:

  - GU_CPSimpleCurve3D, per le curve semplici

  - GU_CPRing3D, per gli anelli chiusi

- GU_CPSurfaceB3D: superfici bidimensionali con frontiera tridimensionale

- GU_CXPoint3D: insiemi di punti singoli tridimensionali

- GU_CXCurve3D: insiemi di curve tridimensionali, con le seguenti specializzazioni:

  - GU_CXRing3D, insiemi di anelli

  - GU_CNCurve3D, insieme di curve connessi (grafo connesso)

- GU_CXSurfaceB3D: insiemi di superfici bidimensionali con frontiera tridimensionale

- GU_Aggregate3D: insiemi di punti, curve e superfici, di cui almeno uno tridimensionale

Nel seguito, per semplificare il riferimento a più tipi geometrici contemporaneamente si utilizza il carattere * ; ad esempio C*curve*D  sta per CPcurve2D oppure CPcurve3D oppure CXcurve2D oppure CXcurve3D.

Si noti che rappresentazioni specifiche dei tipi geometrici, quale quella vettoriale, e i metodi di interpolazione, non sono considerate dal GeoUML, ma dai Modelli Implementativi; ad esempio, il tipo concettuale GU_CPCurve è rappresentato nel Modello Implementativo SQL dal tipo Linestring.

### 2.3.2 Caratteristiche dei tipi geometrici del GeoUML

In questa sezione si indicano le principali caratteristiche dei tipi elencati sopra.

#### Proprietà comuni a tutti i tipi  o a insiemi di tipi

Tutti gli oggetti geometrici sono definiti in un sistema di riferimento di coordinate.

Dal punto di vista matematico un oggetto geometrico generico è un insieme infinito di punti (ad eccezione dei tipi che descrivono punti isolati):

- definito in uno spazio euclideo 2 (oggetti 2D) oppure 3 (oggetti 3D), dove la coordinata Z è tipicamente usata per rappresentare l’altitudine;

- topologicamente chiuso, ossia l’insieme di punti che l’oggetto rappresenta include anche i punti che costituiscono la frontiera dell’insieme;

- regolare, ossia l’unione della parte interna dell’insieme di punti e della sua frontiera coincide con l’insieme stesso; quest’ultima proprietà impedisce oggetti anomali come ad esempio, poligoni che abbiano “tagli” o “punture” nella parte interna.

Le seguenti funzioni si applicano a tutti gli oggetti GeoUML:

- boundary(): Restituisce la frontiera dell’oggetto geometrico

- isCycle(): Ritorna TRUE se l’oggetto geometrico è ciclico (il termine ciclico è spesso sostituito dal concetto di “chiuso su se stesso” quando non esiste la possibilità di confondere quest’ultimo termine col concetto di topologicamente chiuso). Un oggetto ciclico non ha frontiera.

- isSimple(): Ritorna TRUE se l’oggetto geometrico è semplice, ossia se non possiede punti di autointersezione o autotangenza.

- planar():  Restituisce un oggetto geometrico nello spazio 2D che descrive l’insieme di punti ottenuti dalla proiezione nello spazio 2D dell’insieme di punti rappresentato dall’oggetto.

Operazioni Insiemistiche: Le operazioni insiemistiche (unione, intersezione, differenza) possono essere applicate su tutti gli oggetti, tuttavia risulta complessa l’interpretazione del risultato in termini di tipi. Ad esempio, l’unione di due curve non è necessariamente una curva, ma può esserlo in casi particolari. Per questo motivo le operazioni insiemistiche ammesse sugli oggetti geometrici vengono definite dopo aver trattato i tipi geometrici.

#### I tipi GU_Point2D e GU_Point3D (Point)

Un oggetto geometrico dei tipi GU_Point2D e GU_Point3D è un oggetto zero-dimensionale chiamato “punto” che rappresenta una posizione in uno spazio di coordinate 2D e 3D rispettivamente.

Valore delle funzioni generali applicate ai punti:

- boundary()   - la frontiera di un punto è sempre vuota

- isCycle()     - è sempre vera

- isSimple()   - è sempre vera

- planar()   - se il punto è 3D restituisce il corrispondente 2D, altrimenti è il punto stesso

#### I tipi GU_CPCurve2D e GU_CPCurve3D

I tipi GU_CPCurve2D e GU_CPCurve3D definiscono intuitivamente una curva elementare continua ottenuta “muovendo” con continuità un punto nello spazio, dove quindi non sono ammesse biforcazioni e punti di rottura della continuità.

Inoltre non sono ammesse autointersezioni su infiniti insiemi di punti (cioè sovrapposizioni di porzioni di curva), ma sono ammesse autointersezioni di singoli punti. Esempi di curve elementari corrette sono riportati in Figura 2.3.2, mentre in Figura 2.3.3 sono riportati esempi scorretti di curva.

a)

b)

c)

d)

Figura 2.3.2 - Esempi di curve elementari (GU_CPCurve2D).

Figura 2.3.3 – Esempi di oggetti non descrivibili come curve elementari.

a)

b)

c)

Valore delle funzioni generali applicate alle curve:

- boundary()

La frontiera di una curva coincide con i due punti estremi nelle curve aperte (casi a) e b) di Figura 2.3.2), mentre la frontiera non esiste se la curva si chiude su se stessa (casi c) e d) di Figura 2.3.2).

- isCycle()

Restituisce TRUE se la curva si richiude su se stessa (casi (c) e (d) di Figura 3.2, FALSE altrimenti

- isSimple()

Restituisce TRUE se la curva non passa due volte dallo stesso punto (caso (a) di Figura 2.3.2) oppure tale punto coincide con i soli estremi della curva (caso (c) di Figura 2.3.2). Si noti che una curva non semplice può comunque intersecarsi solo in un numero discreto di punti (casi (b) e (d) di Figura 2.3.2).

- planar()

La proiezione nello spazio 2D di una curva 3D in generale genera una curva dello stesso tipo della curva originale, ma in alcuni casi la curva proiettata genera un oggetto di tipo diverso, ad esempio: una curva verticale composta da vertici nei quali cambia solo la coordinata Z genera un punto nel piano, un anello nel piano XZ genera una curva semplice nel piano, una curva semplice con segmenti che si sovrappongono o si intersecano nella proiezione genera un aggregato di curve per descrivere il grafo nel piano.

#### I tipi GU_CPSimpleCurve2D e GU_CPSimpleCurve3D

I tipi GU_CPSimpleCurve2D e GU_CPSimpleCurve3D definiscono una curva semplice e aperta (caso (a) di Figura 2.3.2).

#### I tipi GU_CPRing2D e GU_CPRing3D (Composite Ring)

I tipi GU_CPRing2D e GU_CPRing3D definiscono una curva semplice e chiusa su se stessa, corrispondente al concetto intuitivo di anello (caso (c) di Figura 2.3.2).

#### Il tipo GU_CPSurface2D

Un oggetto geometrico di questo tipo corrisponde ad una superficie bidimensionale elementare definita nello spazio 2D. Una superficie elementare è definita da un insieme di anelli di tipo GU_CPRing2D: un anello fe che rappresenta la frontiera esterna della superficie e un insieme di zero o più anelli Fi = {fi1, …, fin} che rappresentano le frontiere interne che delimitano gli eventuali buchi della superficie.

Una superficie S descritta dall’anello esterno fe e dall’insieme degli anelli interni Fi risulta costituita dall’insieme di punti dello spazio 2D che soddisfano le seguenti proprietà:

- La superficie S è descritta dai punti interni alla frontiera esterna ed esterni ad ogni frontiera interna, e include le frontiere per garantire la chiusura topologica della superficie

- Tutti i buchi devono essere contenuti nella regione interna definita dalla frontiera esterna e ogni frontiera interna può toccare la frontiera esterna al più in un solo punto;

- Un buco non può essere contenuto in un altro buco o sovrapporsi ad esso. Inoltre due buchi possono toccarsi al più in un punto

- La superficie S deve avere la sua parte interna connessa, ossia tale che due qualsiasi punti della superficie S (escluse le frontiere) sono connessi da una curva che non attraversa la frontiera.

Nelle Figure 2.3.4 e 2.3.5 sono mostrati rispettivamente esempi di superfici corrette e non corrette.

Figura 2.3.4 – Esempi di superfici (GU_CPSurface2D). Le curve tratteggiate rappresentano 
frontiere interne.

1)

2)              3)            4)              5)                    6)

Figura 2.3.5 – Esempi di geometrie non descrivibili come oggetti del tipo GU_CPSurface2D.

Si noti che i poligoni 2, 5 e 6 di Figura 2.3.5 sono descrivibili come aggregati di due superfici, mentre gli altri richiedono la rimozione di un segmento lineare per essere considerate superfici ammesse.

Valore delle funzioni generali applicate alle superfici:

- boundary()

restituisce un aggregato del tipo GU_CXRing2D i cui componenti sono gli anelli che rappresentano le frontiere esterna e interne della superficie.

- isCycle()

è sempre FALSE, perché una superficie non si può chiudere su se stessa nello spazio 2D.

- isSimple()

è sempre FALSE, perché una superficie non può autointersecarsi in uno spazio 2D

#### I tipi aggregati generici GU_Aggregate2D e GU_Aggregate3D

I tipi GU_Aggregate2D e GU_Aggregate3D permettono la definizione di un aggregato, nello spazio 2D e 3D rispettivamente, composto da una collezione di zero o più oggetti geometrici primitivi (anche di tipi diversi) che condividono lo stesso sistema di riferimento che rappresenta quello dell’aggregato. Non sono ammessi aggregati di aggregati. Infine un aggregato generico non impone vincoli alle geometrie dei componenti (possono sovrapporsi e anche coincidere).

L’aggregato generico può contenere oggetti di diversa dimensione e quindi non è possibile associare la dimensione staticamente al tipo come avviene per i suoi sottotipi e pertanto la dimensione dell’aggregato è determinata dall’oggetto di dimensione più grande.

Le funzioni generali boundary(), isSimple(), isCycle() NON sono definite per gli aggregati – questa limitazione implica molte restrizioni sulla usabilità degli aggregati

#### I tipi GU_CXPoint2D e GU_CXPoint3D

Un oggetto geometrico dei tipi GU_CXPoint2D e GU_CXPoint3D è un aggregato di zero o più punti appartenenti tutti al tipo GU_Point2D e GU_Point3D rispettivamente.

#### I tipi GU_CXCurve2D e GU_CXCurve3D (Complex Curve)

Un oggetto dei tipi GU_CXCurve2D e GU_CXCurve3D è un aggregato mono-dimensionale costituito da una collezione di zero o più curve del tipo GU_CPCurve2D e GU_CPCurve3D rispettivamente che non devono sovrapporsi tra di loro in modo parziale o completo (duplicazione) al fine di mantenere invariante la proprietà di frontiera dell’aggregato.

Questo tipo definisce oggetti lineari dove sono ammesse biforcazioni e che possono non essere connessi.

Valore delle funzioni generali

- boundary()

la frontiera di una curva complessa contiene i punti della curva che appartengono alla frontiera di un numero dispari di curve componenti dell’aggregato (regola “mod 2 union rule” dello standard ISO 19125; per la motivazione di questa regola apparentemente strana si veda lo standard).

La frontiera della curva di Figura 2.3.6 a) è costituita dai 4 punti estremi anche nel caso in cui l’aggregato è composto da 4 curve semplici convergenti nel punto di intersezione, viceversa la frontiera della curva di Figura 2.3.6 b) è costituita dai 3 estremi e dal punto di intersezione interna sia nel caso in cui il punto interno sia frontiera di una sola curva o di tre curve. Per analogia al caso a) di Figura 2.3.6 anche la frontiera della curva di Figura 2.3.6 c) è costituita dai soli estremi delle curve componenti, mentre nel caso d) la frontiera è vuota poiché tutti i componenti sono cycle.

- isCycle()

la curva complessa è ciclica se tutte le curve component sono cicliche

- isSimple()

Una CXCurve è semplice se ogni curva componente è semplice e se le curve si toccano tra di loro al più sui punti di frontiera; si noti che questo vincolo impedisce la sovrapposizione della parte interna di due curve componenti, ma anche che una curva tocchi con un proprio punto di frontiera la parte interna di un'altra curva componente.

La Figura 3.6 mostra una CXCurve semplice (caso c), CXCurve non semplici (i casi a e d) con componenti semplici; la CXCurve di Figura 3.6 (caso b) è semplice se è composta da 3 curve che si toccano nel punto interno, mentre non sarà considerato semplice se contiene 2 curve con una che tocca con la propria frontiera la parte interna dell’altra.

Figura 2.3.6 – Esempi di aggregati di curve (GU_CXurve2D).

a)

b)

c)

d)

Commento

Si noti che NON esiste una corrispondenza biunivoca tra un aggregato di curve inteso come collezione di oggetti geometrici primitivi e l’insieme di punti che lo rappresenta nello spazio poiché lo stesso insieme di punti può corrispondere ad aggregati differenti di oggetti; ad esempio, l’aggregato di figura 2.3.6.b può essere composto da 2, 3 o più curve primitive. La definizione di frontiera della curva complessa si basa sull’insieme di punti descritto dall’aggregato ed è quindi invariante rispetto alle diverse composizioni di oggetti dell’aggregato che corrispondono allo stesso insieme di punti dello spazio considerato.

#### I tipi GU_CXRing2D e GU_CXRing3D (Complex Ring)

I tipi GU_CXRing2D e GU_CXRing3D sono una specializzazione dei tipi GU_CXCurve2D e GU_CXCurve3D rispettivamente. Essi permettono la definizione di un aggregato mono-dimensionale costituito da una collezione di zero o più anelli del tipo GU_CPRing2D e GU_CPRing3D rispettivamente. Si noti che eredita il divieto di sovrapposizione parziale o totale dalla classe GU_CXCurve della corrispondente dimensione, ma non vincola ulteriormente le relazioni topologiche possibili tra i componenti.

Valore delle funzioni generali

- boundary()

la frontiera è sempre vuota

- isCycle()

sempre TRUE

#### I tipi GU_CNCurve2D e GU_CNCurve3D (Connected Curve)

Definizione dei valori possibili

I tipi GU_CNCurve2D e GU_CNCurve3D sono specializzazioni dei tipi GU_CXCurve2D  e GU_CXCurve3D rispettivamente che impongono alla curva complessa la proprietà di connessione della parte interna: due qualsiasi punti della curva complessa sono connessi da una curva elementare contenuta nella curva complessa.

#### Il tipo GU_CXSurface2D (Complex Surface)

Un oggetto del tipo GU_CXSurface2D è una superficie complessa costituita da una collezione di zero o più superfici di tipo GU_CPSurface2D che sono disgiunte o che al più possono toccarsi solo in alcuni punti singoli della frontiera (la superficie complessa è quindi in generale un oggetto non connesso). Si noti che l’adiacenza su un tratto della frontiera non è ammesso poiché le due superfici sarebbero rappresentabili con un’unica superficie di tipo GU_CPSurface2D.

Ridefinizione delle proprietà ereditate

- boundary()

restituisce un aggregato del tipo GU_CXRing2D i cui componenti sono gli anelli che rappresentano le frontiere esterna e interne di tutte le superfici componenti dell’aggregato.

- isCycle

è sempre FALSE

- isSimple

Le singole superfici componenti sono per definizione semplici e inoltre la definizione dei vincoli imposti dal tipo garantiscono la proprietà di semplicità dell’aggregato.

La Figura 2.3.7 mostra superfici complesse composte da due superfici elementari disgiunte (caso a)), adiacenti in un punto (caso b)) e in due punti (caso(c)). La Figura 2.3.8 mostra due superfici non rappresentabili come superfici complesse, ma come superficie elementare (caso b)) e come aggregato generico (caso a)) nel quale il tratto lineare è una curva distinta dalle due superfici.

Figura 2.3.7 – Esempi di superfici complesse (GU_CXSurface2D) composte da due superfici elementari

a)

b)

c)

b)

a)

Figura 2.3.8 – Esempi di geometrie non descrivibili come GU_CXSurface2D

#### I tipi GU_CPSurfaceB3D/GU_CXSurfaceB3D 
(Superfici con frontiera 3D)

Questi due tipi descrivono un oggetto geometrico costituito da due attributi geometrici legati tra loro da un vincolo (vedi figura 2.3.9):

- l’attributo “B3D” che in entrambi i tipi descrive la frontiera reale della superficie nello spazio 3D; tale frontiera può essere composta da più anelli ed è definita tramite un aggregato di anelli del tipo GU_CXRing3D;

- l’attributo “superficie” che descrive la proiezione planare della superficie nello spazio 2D tramite una superficie primitiva GU_CPSurface2D nel tipo GU_CPSurfaceB3D e un aggregato di superfici di tipo  GU_CXSurface2D  nel tipo GU_CXSurfaceB3D.

.superficie

.B3D

.superficie.boundary( )

Figura 2.3.9

Il vincolo seguente lega i due attributi: la frontiera della superficie (.superficie.boundary in figura)  deve coincidere con la proiezione planare della frontiera 3D.

Le superfici B3D trovano molte possibili applicazioni, perché permettono di vedere gli oggetti areali considerandoli nello spazio tridimensionale come semplici anelli (cioè senza la determinazione esatta della superficie tridimensionale delimitata dall’anello stesso), ma permettono allo stesso tempo di definire molte proprietà aggiuntive, che richiedono il riferimento a superfici, quali la copertura di un’area, l’adiacenza, il contenimento di altri oggetti geometrici, ecc..,  riferendosi alle superfici 2D delimitate dalle proiezioni di tali anelli.

Si noti che il tipo è una composizione di altri tipi e quindi non sono associate proprietà al tipo nel suo complesso. Nelle relazioni spaziali e in tutte le espressioni di vincoli è necessario far riferimento agli attributi componenti. Questo implica che quando ci si riferisce ad un attributo di tipo GU_C*SurfaceB3D va aggiunto .superficie oppure .B3D a seconda di quale delle due componenti geometriche si voglia considerare.

Osservazione finale: si ricorda che il tipo “superficieB3D” è definito a livello concettuale e quindi possono esistere Modelli Implementativi che non richiedono di rappresentare esplicitamente le due componenti “superficie” e “B3D”.

### 2.3.3 Le relazioni topologiche sugli oggetti geometrici.

Per descrivere le relazioni spaziali tra gli oggetti, in particolare quando si vogliono specificare i vincoli di integrità di natura geometrica in uno schema GeoUML, è necessario utilizzare un insieme di relazioni topologiche.

L’insieme fondamentale di relazioni topologiche utilizzato in GeoUML, chiamato RELtopo, è composto dalle relazioni Disjoint (DJ), Touch (TC), In (IN), Contains (CT), Equals (EQ) e Overlaps (OV). Questo insieme possiede le seguenti caratteristiche:

- le relazioni che lo compongono sono mutuamente esclusive, cioè se tra due oggetti geometrici vale la relazione R, allora non vale nessuna altra relazione dell’insieme;

- l’insieme è completo, cioè, dati due oggetti geometrici in una certa situazione spaziale esiste sempre una relazione dell’insieme che è vera in quella situazione;

- le relazioni si applicano ad oggetti dello stesso tipo o di tipi differenti

Le relazioni dell’insieme RELtopo non specificano la dimensione del risultato e sono applicabili a tutti gli oggetti geometrici del GeoUML ad eccezione dell’aggregato generico (perché su questo non è definito il concetto di frontiera); inoltre, nel caso delle superfici B3D devono essere applicate specificando uno degli attributi componenti il tipo. Se le relazioni topologiche sono applicate a tipi aggregati, esse non coinvolgono singolarmente i componenti dell’aggregato, ma si applicano all’insieme di punti dell’aggregato interpretato come il risultato dell’unione dei punti dei componenti.

Inoltre le relazioni dell’insieme RELtopo sono valutabili solamente tra oggetti definiti nello stesso spazio (2D o 3D); non è ammesso viceversa il confronto tra oggetti definiti in spazi differenti.

Definizione dell’insieme di relazioni RELtopo

Le relazioni topologiche sono definite utilizzando i concetti di parte interna, frontiera e parte esterna di un oggetto geometrico; dato un oggetto geometrico a di tipo GU_Object si definiscono:

- pointset di a PS(a): è l’insieme di punti dell’oggetto

- parte interna I(a): è l’insieme di punti dell’oggetto che non appartengono alla sua frontiera

- parte esterna E(a): è l’insieme dei punti dello spazio che non appartengono all’oggetto stesso.

Detti a e b due oggetti geometrici di un qualsiasi tipo ad eccezione dei tipi GU_Aggregate2D, GU_Aggregate3D, GU_CPSurfaceB3D e GU_CXSurfaceB3D, le relazioni topologiche tra a e b sono definite nel modo seguente:

DJ: a.Disjoint(b)def (PS(a)  PS(b) = )

- la relazione DJ impedisce punti in comune tra oggetti, mentre tutte le altre prevedono che i due oggetti abbiano punti in comune;

TC: a.Touch(b) def(I(a)  I(b) = )  (PS(a)  PS(b)  )

- se i punti in comune non sono punti interni degli oggetti, allora la relazione è Touch, o adiacenza. La definizione considera non solo i casi ovvi di adiacenza, in cui solo punti della frontiera sono in comune, ma anche i casi più complessi, nei quali i punti di frontiera di un oggetto sono anche punti interni dell’altro. Questo comporta che, ad esempio, una curva contenuta nella frontiera di una superficie sia un caso possibile per la relazione TC. La relazione TC sarà sempre falsa quando entrambi gli oggetti sono del tipo GU_Point*D;

IN: a.In(b) def (PS(a)  PS(b) = PS(a))

( PS(a)  PS(b)  PS(b))  (I(a)  I(b)  )

- il contenimento IN corrisponde intuitivamente al concetto di contenimento insiemistico con l’eccezione del caso in cui un oggetto è contenuto della frontiera dell’altro come citato al precedente punto (relazione Touch) o è uguale all’altro (relazione Equals);

CT: a.Contains(b) def b.in(a)

- è il rovesciamento di IN

EQ: a.Equals(b)  def (PS(a)  PS(b) = PS(a))

 (PS(a)  PS(b) = PS(b))

- richiede l’identità degli insiemi di punti costituenti I due oggetti

OV: a.Overlaps(b) def(I(a)  I(b)  )
                      (PS(a)  PS(b)  PS(a))
                      (PS(a)  PS(b)  PS(b))

- nel caso di OV i due oggetti hanno punti interni in comune (quindi non sono in Touch), ma non sono in relazione di contenimento o uguaglianza (quindi ambedue gli oggetti hanno una parte che è fuori dalla parte che hanno in comune). La relazione OV sarà sempre falsa quando uno o entrambi gli oggetti sono punti;

Oltre all’insieme minimo e completo RELtopo in GeoUML sono definite anche le relazioni Intersects e Cross (tra oggetti lineari)  derivabili dalle altre ma di uso comune:

INT: a.Intersects(b) def  a.Disjoint(b)

CR: a.Cross(b)def a.Overlaps(b) (PS(a)  PS(b)).dimension()=0

- la relazione CR è una specializzazione della relazione OV che si applica solo ad oggetti dei tipi GU_C*Curve*D e verifica che la dimensione dell’intersezione sia puntiforme;

Commento

Con riferimento alle relazioni definite si può osservare che:

- le relazioni OV, DJ, CR, EQ, TC sono simmetriche (ad esempio, a.Touch(b) è uguale a b.Touch(a);

- la relazione DJ tra due oggetti è sempre vera se la geometria di almeno uno dei due oggetti è vuota, mentre le altre relazioni topologiche sono sempre false in presenza di almeno una geometria vuota.

Le relazioni dell’insieme RELtopo (eccetto Equals e Contains) sono illustrate in Figura 2.3.10, dove in ogni colonna mostra la stessa relazione topologica applicata a oggetti di tipo diverso e in ogni riga mostra le diverse relazioni si applichino alla stessa coppia di tipi di oggetti.

DISJOINT

TOUCH

IN

OVERLAPS

DISJOINT

TOUCH

IN

DISJOINT

TOUCH

IN

OVERLAPS

OVERLAP S

DISJOINT

TOUCH

IN

DISJOINT

TOUCH

IN

DISJOINT

Figura 2.3.10 – Esempi di relazioni topologiche su diversi tipi di oggetti geometrici.

## 2.4 Attributi dipendenti dalle geometrie

### 2.4.1 Introduzione

Gli attributi dipendenti dalla geometria sono attributi il cui valore è una funzione dei punti appartenenti ad un attributo geometrico. Esistono tre varianti dell’attributo dipendente dalla geometria: l’attributo a tratti, a sottoaree e ad eventi.  Di seguito si definiscono l’attributo a tratti e a sottoaree  dipendenti rispettivamente da una geometria lineare e areale e l’attributo a eventi dipendente da entrambe le geometrie.

### 2.4.2 Attributo a tratti

Data una classe contenente un attributo geometrico g di tipo lineare, è possibile definire su g un attributo a tratti che descrive una proprietà che dipende dalla geometria di g.

L’attributo a tratti ha un nome univoco nell’ambito degli attributi della componente spaziale sulla quale è definito, oltre al codice e al codice alfanumerico opzionale.

Il dominio dell’attributo a tratti può essere un dominio di base, un dominio enumerato o un dominio enumerato gerarchico senza attributi aggiuntivi di dominio di base (è escluso il dominio DataType).

ESEMPIO

In figura 2.4.1 è riportata la definizione della classe elemento stradale (EL_STR), dotata di un attributo geometrico Tracciato di tipo GU_CPCurve3D.

Successivamente sono definiti diversi attributi aTratti su Tracciato. Per ogni attributo a tratti è definito il dominio.

Ad esempio, l’attributo Stato è a tratti su Tracciato e il suo dominio è enumerato embedded, costituito dai valori 01 (esercizio), 02 (in costruzione), 03 (in disuso). Questa definizione significa che in ogni punto del tracciato è definito il valore di questo attributo e che tale valore può variare tra diversi punti del tracciato.

CLASSE: Elemento stradale	(EL_STR - 010107)

|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010107101 |  | EL_STR_TRA | Tracciato | GU_CPCurve3D - Composite Curve 3D |  |  |
|  |  | Attributi di questa componente spaziale |  |  |  |  |  |
|  |  | 01010701 | EL_STR_TY | Tipo | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | Dominio (Tipo) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0101 | di tronco carreggiata |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |
|  |  | 01010703 | EL_STR_CF | Classifica tecnico-funzionale | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | Dominio (Classifica tecnico-funzionale) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | autostrada |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |
|  |  | 01010705 | EL_STR_STA | Stato | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | Dominio (Stato) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0501 | in esercizio |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |
|  |  | 01010706 | EL_STR_FON | Fondo | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | Dominio (Fondo) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0601 | pavimentato |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |
|  |  | 01010707 | EL_STR_CL | Classe di larghezza | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | Dominio (Classe di larghezza) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0701 | larghezza minore di 3.5 m |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |
|  |  | 01010709 | EL_STR_SED | Sede | Enum | aTratti su | Tracciato |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |

Figura 2.4.1

Tratti sul contorno

E’ possibile definire un attributo a tratti anche sul contorno di una componente spaziale areale, come nell’esempio seguente.

ESEMPIO

In figura 2.4.2 è riportata la definizione della classe Area Ente gestore (EN_GES), dotata di un attributo geometrico Territorio di competenza di tipo GU_CXSurface2D. L’attributo Gestore confinante è definito aTratti_sul Contorno2D su Territorio di competenza. Questo attributo individua i vari gestori confinanti e i tratto del contorno del territorio di competenza condivisi con ciascuno di loro .

CLASSE: Ente gestore	(EN_GES - 900202)

|  | Attributi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 900202100 |  |  |  | EN_GES_EXT |  | Territorio di competenza | GU_CXSurface2D - Complex Surface 2D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Attributi di questa componente spaziale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9002021001 |  | GEST_CONF |  | Gestore confinante | String(40) |  | aTratti sul contorno 2D su | Territorio di competenza |  |

Figura 2.4.2

### 2.4.3 Attributo a eventi

La definizione di un attributo a eventi segue regole simili a quello a tratti, utilizzando la parola chiave aEventi su.

L’attributo a eventi ha un nome univoco nell’ambito degli attributi della componente spaziale sulla quale è definito, oltre al codice e al codice alfanumerico opzionale.

Un evento è un punto della geometria a cui è associato un valore del dominio. Non tutti i punti della geometria hanno associato un evento (cardinalità minima sempre 0) e possono esistere punti a cui sono associati più eventi (cardinalità massima *).

### 2.4.4 Attributo a sottoaree

Analogamente all’attributo a tratti, l’attributo a sottoaree associa un valore di un dominio a diverse sottoaree di un attributo geometrico areale.

L’attributo a sottoaree ha un nome univoco nell’ambito degli attributi della componente spaziale sulla quale è definito, oltre al codice e al codice alfanumerico opzionale. Il dominio dell’attributo a sottoaree può essere un dominio di base, un dominio enumerato o un dominio enumerato gerarchico senza attributi aggiuntivi di dominio base (è escluso qualsiasi dominio DataType).

Da queste definizioni si deduce che:

- una sottoarea corrisponde in generale ad una superficie complessa non connessa;

- nel caso di attributo opzionale può esistere una sottoarea che raccoglie tutti i punti nei quali l’attributo è nullo;

- due sottoaree diverse possono sovrapporsi ad esempio, quando una porzione della geometria g condivide due o più valori dell’attributo (solo se la cardinalità massima è *)

- l’unione di tutte le sottoaree definite su g corrisponde alla geometria di g.

Sottoaree e B3D

Nel caso in cui la componente spaziale di un oggetto sia di tipo SurfaceB3D le sottoaree sono definite sulla componente “superficie”, e quindi sono delle superfici 2D come rappresentato in figura 2.4.3

Figura 2.4.3  – Un oggetto di tipo B3D con 2 sottoaree

ESEMPIO

In Figura 2.4.4 è riportata la definizione della classe DIGA, dotata di un attributo geometrico Sup_riferimento di tipo GU_CXSurfaceB3D sul quale è definito l’attributo aSottoaree Zona, che permette di distinguere le porzioni della superficie di riferimento che svolgono diverse funzioni (coronamento, sostegno esterno, sostegno interno, altro) .

CLASSE: Diga	(DIGA - 020501)

…omissis…

| Attributi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...omissis… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 020501101 |  |  | DIGA_SUP |  | Sup_riferimento | GU_CXSurfaceB3D - Complex Surface Boundary 3D |  |  |  |
|  |  | 02050104 |  | DIGA_ZONA |  | Zona | Enum |  | aSottoaree su | Sup_riferimento |
|  |  |  |  | Dominio (Zona) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1101 |  | coronamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1103 |  | rinfianco di monte - sostegno interno |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1102 |  | rinfianco di valle - sostegno esterno |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1195 |  | altro-rl |  |  |  |  |
|  |  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 2.4.4

## 2.5 Vincoli di integrità spaziale

### 2.5.1 Classificazione dei vincoli GeoUML

I vincoli di integrità spaziale esprimono condizioni che devono essere soddisfatte dalle componenti spaziali delle istanze delle classi alle quali fanno riferimento.

Esistono due famiglie di vincoli di integrità spaziale: i vincoli topologici e i vincoli di composizione. Questi a loro volta hanno diversi schemi di base ai quali si possono applicare delle varianti. La classificazione di base è la seguente:

- vincoli topologici

  - vincolo esistenziale (parola chiave esiste)

  - vincolo universale (parola chiave perOgni)

  - vincolo su unione (parola chiave unione)

- vincoli di composizione

  - vincolo di composizione (parola chiave compostoDa)

  - vincolo di partizione (parola chiave partizionato)

A ognuno di questi vincoli di base si possono applicare le seguenti varianti (sono riportate qui solamente quelle effettivamente utilizzate nello Schema Concettuale del DBT condiviso):

- vincolo collegato ad un’associazione

- vincolo con selezioni sulla classe vincolata e/o vincolante

- uso delle funzioni PLN (proiezione planare) e BND (frontiera) nel vincolo

Nel seguito vengono presentate le 5 strutture di base dei vincoli esemplificando su alcune di esse le varianti; si tenga però presente che ogni variante può essere applicata a tutte le strutture di base.

### 2.5.2 Vincoli topologici

I vincoli topologici utilizzano le relazioni topologiche definite su tutti i tipi geometrici GeoUML, esclusi gli aggregati generici, che quindi non possono essere coinvolti nei vincoli.

Esistono 3 categorie di vincoli topologici: quello esistenziale, quello universale e quello su unione.

#### Vincolo topologico esistenziale (struttura di base)

Consideriamo l’esempio di figura 2.5.1, che mostra la definizione della classe Accesso esterno/passo carrabile  (ACC_PC). Alla fine di tale dichiarazione è definito un vincolo topologico che richiede che la componente spaziale puntiforme (opzionale) Accessibilità di ogni istanza di questa classe sia posizionata sulla componente spaziale lineare Tracciato di una istanza della classe EL_STR (elemento stradale). Il vincolo è formulato nel modo seguente:

ACC_PC.Accessibilità ( IN| TC)  esiste EL_STR.Tracciato

Gli aspetti che caratterizzano il vincolo sono:

- la classe vincolata (ACC_PC) e il suo attributo geometrico (Accessibilità),

- la classe vincolante (EL_STR) e il suo attributo geometrico (Tracciato),

- la relazione topologica (IN|TC) – in questo caso le relazioni topologiche ammesse sono 2, IN oppure TC, come indicato dalla barra verticale.

Il vincolo si legge nel modo seguente:

- per ogni istanza della classe vincolata (ACC_PC) deve esistere almeno una istanza della classe vincolante (EL_STR) tale che

- le corrispondenti componenti spaziali ACC_PC.Accessibilità e EL_STR.Tracciato

- siano tra loro in relazione topologica di adiacenza (TC) oppure (indicato dal simbolo “ | “) di contenimento (IN).

CLASSE: Accesso esterno/passo carrabile	(ACC_PC - 030104)

|  | Attributi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 030104102 |  |  | ACC_PC_ACC |  | Accessibilità [0..1] | GU_Point3D - Point 3D |  |  |
|  |  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vincoli

|  | Accessibilità in rete stradale |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | l'accessibilità corrisponde ad un punto contenuto nel tracciato di un elemento stradale |
|  |  | ACC_PC.Accessibilità ( IN¦ TC) esiste EL_STR.Tracciato |

Figura 2.5.1

#### Regole generali per la formulazione dei vincoli

Per tutti i vincoli formulabili in GeoUML valgono le seguenti regole generali:

- Unicità dello spazio per l’applicazione delle relazioni: i tipi di tutte le geometrie coinvolte in un vincolo devono appartenere allo stesso spazio (2D o 3D) in quanto le relazioni topologiche non sono definite tra oggetti appartenenti a spazi differenti (in alcuni casi per soddisfare questa regola vedremo che si può usare la funzione planar (PLN ) che cambia lo spazio di riferimento di una geometria);

- Disgiunzione di relazioni topologiche: la relazione topologica del vincolo può essere sostituita in generale da una disgiunzione di relazioni topologiche elementari, cioè da diverse relazioni poste in OR logico tra loro (ad esempio “DJ oppure TC”, indicato come DJ|TC);

- Gerarchie di ereditarietà: in presenza di gerarchie di ereditarietà la definizione di un vincolo tra due classi implica che sia implicitamente applicato anche a tutte le sottoclassi (dirette e indirette) della classe vincolata e che per ogni loro oggetto siano coinvolti per la verifica gli oggetti della classe vincolante e quelli di tutte le sue sottoclassi (dirette e indirette). Inoltre la definizione del vincolo può far riferimento alle proprietà dirette delle classi coinvolte o a quelle ereditate dagli antenati delle classi vincolata e vincolanti;

- Superfici con frontiera 3D: se uno o entrambi gli attributi geometrici coinvolti sono di tipo GU_C*SurfaceB3D è necessario specificare la componente considerata nel vincolo, ossia l’attributo B3D o l’attributo superficie;

- Limiti nell’uso di attributi: i vincoli non possono far riferimento agli attributi di un’associazione e agli attributi aggiuntivi di tipo base presenti nel dominio enumerato gerarchico di un attributo.

#### Vincolo topologico universale

Il vincolo topologico universale richiede che la relazione topologica sia presente tra l'oggetto vincolato e tutte le istanze della classe vincolante.

ATTENZIONE: Un caso particolare è costituito dai vincoli universali nei quali la classe vincolata coincide con la classe vincolante: in questi casi nella valutazione di un’istanza O della classe vincolata si deve fare riferimento alle altre istanze della stessa classe, intesa come vincolante, ma escludendo l’istanza O stessa, perché l’unica relazione spaziale di un oggetto con se stesso è Equals.

ESEMPIO

In figura 2.5.2 è mostrata la classe corpo edificato (CR_EDF); nella sezione vincoli di tale definizione compaiono due vincoli, dei quali consideriamo momentaneamente solamente il primo, di tipo topologico/universale (il secondo sarà trattato più avanti):

CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie ( DJ| TC)  perOgni CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie

Questo vincolo dice che la superficie (2D) dell’ingombro al suolo di un CR_EDF deve essere disgiunta o al più in adiacenza con l’ingombro al suolo di tutti gli edifici, escluso l’edificio stesso che si sta considerando (quest’ultimo aspetto è ovviamente fondamentale – vedi la regola sugli Autoanelli tra le regole generali).

CLASSE: Corpo edificato	(CR_EDF - 020181)

…omissis…

| Attributi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 020181101 |  |  | CR_EDF_IS |  | Ingombro al suolo [0..1] | GU_CXSurfaceB3D - Complex Surface Boundary 3D |  |  |  |
|  | 020181102 |  |  | CR_EDF_ME |  | Max_estensione | GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D |  |  |  |
|  |  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ruoli

|  | Uvdice |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uvdice [0..*]: UN_VOL inverso Cediuv [1] |
|  | …omissis… |  |

Vincoli

|  | Disgiunzione corpi edificati |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | L'ingombro al suolo di ogni oggetto della classe può essere al più adiacente a quello di altri oggetti della stessa classe |
|  |  | CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie ( DJ¦ TC) perOgni CR_EDF.Ingombro al suolo.superficie |
|  | …omissis… |  |
|  | Copertura massima estensione corpo edificato |  |
|  |  | La massima estensione di un Corpo edificato è composta dalla superficie di base delle unità Volumetriche associate |
|  |  | CR_EDF.Max_estensione compostoDa CR_EDF.Uvdice.Sup_base.superficie |

Figura 2.5.2

#### Vincolo topologico su unione – Variante con uso di selezioni sulle classi vincolata e/o vincolante

Il vincolo topologico su unione fa riferimento all’unione geometrica delle componenti spaziali di tutte le istanze della classe vincolante, invece di richiedere l’esistenza di una singola istanza che soddisfi il vincolo.

In altri termini, la relazione topologica viene verificata rispetto alla geometria che si ottiene dall’unione dei valori delle componenti spaziali di tutte le istanze della classe vincolante.

Nell’esempio seguente il vincolo su unione è combinato con la possibilità di applicare alla classe vincolata una selezione. Una selezione sulla classe vincolata limita gli oggetti che devono soddisfare il vincolo, rendendo il vincolo più debole; una selezione sulla classe vincolante riduce gli oggetti che possono essere utilizzati per soddisfare il vincolo, rendendolo più forte.

ESEMPIO

La definizione di figura 2.5.3, relativa alla classe toponimo stradale (TP_STR), contiene il seguente vincolo:

( tipo toponimo = "di infrastruttura stradale") TP_STR.Tracciato ( IN)  unione EL_STR.Tracciato

Tale vincolo esprime il fatto che la componente spaziale Tracciato di ogni toponimo stradale di un particolare tipo  (tipo = “di infrastruttura stradale”) deve essere contenuta nell’unione di tutti gli elementi stradali.

CLASSE: Toponimo stradale	(TP_STR - 030101)

| Attributi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |
|  | 03010103 | TP_STR_TOP |  | tipo toponimo |  |  | Enum |
|  |  | Dominio (Tipo toponimo) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0301 |  | di infrastruttura stradale |  |  |  |
|  |  | 0302 |  | di area indirizzi |  |  |  |
|  |  | 0303 |  | di altra infrastruttura |  |  |  |
|  |  | 0304 |  | via d'acqua |  |  |  |
|  |  | 0395 |  | altro-rl |  |  |  |
|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | 030101101 |  | TP_STR_TRK |  | Tracciato [0..1] | GU_CXCurve3D - Complex Curve 3D |  |
|  | …omissis… |  |  |  |  |  |  |

Vincoli

|  | Appartenenza tracciato rete stradale |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Il tracciato di ogni toponimo stradale appartiene al reticolo stradale |
|  |  | ( tipo toponimo = "di infrastruttura stradale") TP_STR.Tracciato ( IN) unione EL_STR.Tracciato |

Figura 2.5.3

### 2.5.3 Vincoli di composizione (vincoli part_whole)

Questa categoria di vincoli è costituita da un vincolo fondamentale, il vincolo di composizione (parola chiave: compostoDa), e da un vincolo derivato, il vincolo di partizione (parola chiave: partizionato).

Il vincolo di partizione è derivato in quanto esprimibile tramite il vincolo di composizione e alcuni vincoli topologici leggermente modificati.

#### Vincolo di composizione

Il vincolo di composizione stabilisce che per ogni oggetto della classe vincolata l’attributo geometrico sia uguale all’unione degli attributi geometrici di uno o più oggetti della classe vincolante.

Il vincolo di composizione è di natura esistenziale: infatti esso richiede che, dato l'attributo geometrico G di un oggetto della classe vincolata (classe composta), esistano nella classe vincolante (classe componente) un numero intero di istanze le cui componenti spaziali, in unione geometrica tra loro, siano uguali a G.

Il vincolo di composizione impone che le geometrie delle classi vincolata e vincolanti siano tutte della stessa dimensione (ad esempio, solo curve o solo superfici) perché non è possibile comporre un oggetto di dimensione diversa da quella dei componenti (ad esempio, una superficie non può essere ottenuta tramite l’unione di curve).

ESEMPIO (variante con uso della funzione BND)

Nella classe Comune (figura 2.5.4) è definito il seguente vincolo di composizione,

COMUNE.Estensione.BND compostoDa LIM_AMM.Tracciato

che esprime il requisito che la frontiera (BND) della componente spaziale Estensione di un Comune sia composta dal tracciato (lineare) di istanze della classe dei limiti amministrativi (LIM_AMM)

CLASSE: Comune	(COMUNE - 090101)

| Attributi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |

Vincoli

|  | Composizione boundary |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | definisce il legame tra il boundary dell'estensione e gli oggetti della classe "Limite amministrativo" |
|  |  | COMUNE.Estensione.BND compostoDa LIM_AMM.Tracciato |

Figura 2.5.4

#### Vincolo di composizione  collegato ad una associazione

Con questa variante si considerano, ai fini del soddisfacimento del vincolo, solo gli oggetti della classe vincolante che sono legati all’oggetto della classe vincolata attraverso un’associazione.

ESEMPIO

Consideriamo il secondo vincolo della classe già vista CR_EDF di figura 2.5.2, che ha la seguente struttura:

CR_EDF.Max_estensione compostoDa CR_EDF.Uvdice.Sup_base.superficie

Questo vincolo afferma che la Massima estensione di un CR_EDF deve essere composta esattamente da quelle Unità Volumetriche che appartengono allo stesso CR_EDF. Pertanto la classe vincolante (Unità volumetriche) non è dichiarata autonomamente ma “raggiunta” dalla sua associazione (Uvdice) con il corpo edificato.

#### Il vincolo di partizione

Il vincolo di partizione (partizionato) esprime il concetto matematico di partizione, cioè un oggetto della classe vincolata deve essere “suddiviso” in oggetti della classe vincolante disgiunti tra loro. Inoltre, non possono esistere oggetti della classe vincolante indipendenti, cioè che non appartengono a nessun oggetto della classe vincolata.

La partizione si applica spesso alle superfici, ma anche alle curve e agli insiemi di punti.

ESEMPIO

Il seguente vincolo relativo alla classe elemento stradale (figura 2.5.5)

EL_STR.Tracciato.BND partizionato GZ_STR.Posizione

esprime le seguenti proprietà.

- la frontiera di ogni elemento stradale (cioè i suoi estremi, che costituiscono un insieme di punti) deve essere costituita da giunzioni stradali

- le giunzioni stradali devono essere tutte disgiunte tra loro

- non può esistere una giunzione stradale che non coincida con un estremo di un elemento stradale

CLASSE: Elemento stradale	(EL_STR - 010107)

|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010107101 |  | EL_STR_TRA | Tracciato | GU_CPCurve3D - Composite Curve 3D |
|  |  | …omissis… |  |  |  |

Vincoli

|  | Tutte e sole le giunzioni corrispondono ai boundary degli elementi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | L'insieme dei boundary dei tracciati degli Elementi stradali coincide con l'insieme delle posizioni delle giunzioni stradali e le giunzioni sono tra loro disgiunte. |
|  |  | EL_STR.Tracciato.BND partizionato GZ_STR.Posizione |

Figura 2.5.5

#### Vincoli di composizione con più classi vincolanti

Esiste una variante dei vincoli di composizione per permettere che facciano riferimento all’unione dei valori di attributi geometrici di diverse classi vincolanti. Le diverse classi con i rispettivi attributi devono in questo caso essere elencate tra parentesi come mostrato nel seguente esempio.

ESEMPIO

La classe nodo idrico (ND_IDR), riportata in figura 2.5.6, ha il seguente vincolo, che la lega sia alla classe elemento idrico che alla classe condotta

ND_IDR.Posizione partizionato (  EL_IDR.Tracciato.BND  ,  CONDOT.Mezzeria_fascio.BND )

Nell’interpretazione di questo vincolo l’insieme delle istanza utilizzate per soddisfarlo è costituito sia dagli elementi idrici che dalle condotte.

CLASSE: Nodo idrico	(ND_IDR - 040403)

| Attributi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attributi della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti spaziali della classe |  |  |  |  |  |  |
|  | 040403101 |  | ND_IDR_POS |  | Posizione | GU_Point3D - Point 3D |  |

Vincoli

|  | Disgiunzione nodi reticolo idrografico |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Le localizzazioni dei nodi idrici non possono mai coincidere tra di loro |
|  |  | ND_IDR.Posizione ( DJ) perOgni ND_IDR.Posizione |
|  | Nodi idrici esauriscono i boundary di elementi idrici e condotte |  |
|  |  | L'insieme delle posizioni dei nodi idrici tra loro disgiunti è identico all'insierme dei boundary dei tracciati di Elementi idrici e Condotte |
|  |  | ND_IDR.Posizione partizionato ( EL_IDR.Tracciato.BND , CONDOT.Mezzeria_fascio.BND ) |

Figura 2.5.6

## 2.6 Gestione delle superfici collassate

Le componenti geometriche di tipo GU_C*Surface* di alcune classi possono essere collassabili. Ciò significa che si ammette la possibilità che alcune (o tutte le) istanze di una classe abbiano come geometria di un attributo di tipo GU_C*Surface* non solo una superficie, ma una curva, un punto o una combinazione di punti curve e superficie.

La causa del collassamento è legata alle dimensioni dell’oggetto in funzione dell’accuratezza metrica prevista per la scala di rilievo.

Nello Schema del DBT condiviso l’unica classe collassabile è quella delle Aree di viabilità mista secondaria (AR_VMS).

Ogni superficie collassata Sc di tipo GU_CPSurface2D, GU_CXSurface2D, GU_CPSurfaceB3D e GU_CXSurfaceB3D viene rappresentata da tre componenti:

- la porzione degenerata a curva Sc.curve di tipo GU_CXCurve2D,

- la porzione degenerata a punto Sc.point di tipo GU_CXPoint2D e

- la porzione non degenerata Sc.surface di tipo GU_CXSurface2D.

La frontiera e la parte interna di queste superfici vengono ridefinite attraverso una reinterpretazione delle componenti di tipo curva e punto.

P1

P1P2

a)

P2

b)

Figura 2.6.1

Ciò significa che la parte interna e la frontiera nella porzione di superficie collassata diventano indistinguibili e quindi le componenti di tipo curva e punto sono da interpretare come appartenenti contemporaneamente alla frontiera e alla porzione interna della superficie collassata complessiva.

L’applicazione dei vincoli nel caso di collassmento è spesso impossibile; talvolta è possibile tramite ridefinizione di alcune regole.

# 3. Regole di Corrispondenza tra lo Schema Concettuale del DBT condiviso e la struttura Shapefile

## 3.1 Introduzione

La traduzione dello schema concettuale del DBT condiviso nella struttura Shapefile segue una serie di regole generali che sono descritte in questo capitolo. L’applicazione di queste regole generali allo schema concettuale del DBT condiviso produce un preciso insieme di Shapefile; le corrispondenze tra elementi dello schema concettuale e questi Shapefile sono rappresentate dalle Tabelle di corrispondenza documentate nell’Allegato 2. In questo capitolo dopo l’enunciazione di ogni regola di corrispondenza viene presentato un esempio di applicazione di tale regola tratto dall’Allegato 2; questo capitolo costituisce quindi anche una guida alla lettura dell’Allegato 2.

Per quanto riguarda la tecnologia Shapefile valgono in questo documento le seguenti precisazioni terminologiche:

- col termine Shapefile si intendono complessivamente i 3 file .shp, .shx e .dbf;

- la struttura di uno Shapefile è caratterizzata dai seguenti aspetti:

  - il tipo del suo (unico) attributo geometrico (detto anche componente spaziale)

  - il nome e il tipo dei suoi attributi descrittivi

- quando uno Shapefile non contiene nessun attributo geometrico ed è quindi costituito dal solo file dbf, si fa riferimento appunto al File DBF

Pertanto, il formato di trasferimento è costituito più precisamente da un insieme di Shapefile (completi) e da un insieme di File DBF.

Proprietà dello Schema Concettuale non rappresentate nel Mapping

Lo Schema Concettuale oltre a definire i componenti del contenuto informativo descrive anche numerose caratteristiche che i dati dovrebbero soddisfare per essere corretti. Molte di tali proprietà non sono esplicitamente rappresentate nel formato di trasferimento, perché il formato Shapefile non lo permette. Per questo motivo un insieme di Shapefile può, pur essendo conforme alla struttura del formato di trasferimento, violare alcune proprietà definite nello Schema Concettuale. La verifica della correttezza dei dati trasferiti richiede quindi di sottoporre i dati in formato di trasferimento a dei controlli procedurali.

In particolare, una proprietà che i dati devono soddisfare è  costituita dall’integrità referenziale, cioè dal vincolo che i valori di un attributo A1 di uno shapefile SH1 siano contenuti nei valori di un attributo A2 di un altro shapefile SH2.

Negli Shapefile non esiste alcun meccanismo di dichiarazione e verifica dell’integrità referenziale. Tuttavia, dato che l’integrità referenziale è fondamentale per garantire la correttezza dei dati, in questo documento le proprietà di integrità referenziale che dovrebbero sussistere sono indicate anche quando non generano alcuna dichiarazione nello schema fisico; la notazione utilizzata per rappresentare la proprietà che i valori di un attributo A1 di uno shapefile SH1 siano contenuti nei valori di un attributo A2 di un altro shapefile SH2 è la seguente:  SH1.A1 IN SH2.A2

## 3.2 Mapping di classi monogeometria con attributi monovalore

La struttura degli Shapefile corrispondenti a una classe GeoUML dotata di una sola componente spaziale e di soli attributi monovalore è molto semplice:

- un unico Shapefile è sufficiente

- il nome dello Shapefile è uguale al codice alfanumerico della classe

- un attributo descrittivo nello Shapefile per ogni attributo descrittivo della classe

- un attributo geometrico per la componente spaziale della classe

- aggiunta di un attributo chiamato ClassID che svolge il compito di identificatore unico (nello Schema Concettuale è implicito)

- per gli attributi di tipo Datatype del GeoUML i singoli attributi del Datatype sono trasformati in colonne della Tabella di Classe.

- gli attributi di attributi geometrici sono riassorbiti nella classe. Come per gli attributi della classe il loro nome sarà definito utilizzando il Nome GeoUML dell’attributo

In sostanza, in questo caso gli elementi di una struttura Shapefile corrispondono in maniera molto semplice e diretta agli elementi della Classe GeoUML.

Sono necessarie alcune precisazioni:

- il tipo dell’attributo geometrico è derivato dal tipo GeoUML della componente spaziale della classe secondo le regole di Tabella 3.2.1

- il tipo degli attributi descrittivi è derivato dal tipo GeoUML dei corrispondenti tipi degli attributi descrittivi della classe secondo le regole di Tabella 3.2.2

- il tipo dell’attributo ClassID è “Stringa(70)”

- per gli attributi enumerati e enumerati gerarchici si applicano alcune regole aggiuntive elencate più avanti

| Tipo GeoUML | Tipo dello shapefile |
| --- | --- |
| GU_Point2D | Point |
| GU_Point3D | PointZ |
| GU_CPCurve2D | Polyline – 1 part |
| GU_CPCurve3D | PolylineZ – 1 part |
| GU_CPSimpleCurve2D | Polyline – 1 part |
| GU_CPSimpleCurve3D | PolylineZ – 1 part |
| GU_CPRing2D | Polyline – 1 part |
| GU_CPRing3D | PolylineZ – 1 part |
| GU_CPSurface2D | Polygon |
| GU_CXPoint2D | MultiPoint |
| GU_CXPoint3D | MultiPointZ |
| GU_CXCurve2D | Polyline |
| GU_CXCurve3D | PolylineZ |
| GU_CXRing2D | Polyline |
| GU_CXRing3D | PolylineZ |
| GU_CNCurve2D | Polyline |
| GU_CNCurve3D | PolylineZ |
| GU_CXSurface2D | Polygon |
| GU_CPSurfaceB3D | PolygonZ |
| GU_CXSurfaceB3D | PolygonZ |
| TABELLA 3.2.1 |  |

| Tipo GeoUML | Tipo dbf |
| --- | --- |
| Integer | Tipo N - massimo 9 cifre (0 decimali) |
| Real | Tipo N - massimo 10 cifre (3 decimali) |
| String(x) | Tipo C - lunghezza x (valore massimo di x è 254) |
| NumericString(x) | Tipo C - lunghezza x (il valore massimo di x è 254) |
| Date | Tipo D |
| DateTime | Tipo C – lunghezza 19 (formato gg/mm/aaaa hh:mm:ss) |
| Time | Tipo C – lunghezza 8 (formato hh:mm:ss) |
| Boolean | Tipo N – massimo 2 cifre senza decimali (0 falso e 1 vero) |
| TABELLA 3.2.2 |  |

Domini enumerati e enumerati gerarchici

Per ogni dominio (enumerato ed enumerato gerarchico) del GeoUML utilizzato da un attributo enumerato della classe deve esistere un File DBF che contiene i possibili valori dell’enumerato; il nome di tale file è generato secondo la regola seguente:

- i nomi delle tabelle di dominio iniziano tutti con D_ per i domini normali, con H_ per quelli gerarchici

- sono seguiti dal codice alfanumerico del dominio GeoUML per i domini dichiarati separatamente

- dal nome della classe e dell’attributo enumerato GeoUML per i domini embedded.

La struttura di un File DBF di dominio è mostrata in tabella 3.2.3.

| Nome attributo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| CODE | String(80) | Valore (codice) presente negli attributi che usano questo dominio |
| NAME | String(160) | Transcodifica del codice – Valore del dominio |
| DEFINITION | String(254) | Descrizione del valore di dominio |
| ALPHACODE | String(80) | Ulteriore codice alfanumerico; nel caso delle specifiche regionali contiene in genere il codice del corrispondente valore delle specifiche nazionali |
| TABELLA 3.2.3 |  |  |

Infine, vale il seguente vincolo di integrità referenziale che ogni attributo enumerato (o enumerato gerarchico) A di uno shapefile S deve soddisfare rispetto all’attributo CODE del corrispondente file D relativo al suo dominio:

S.A IN D.CODE

ESEMPIO

Consideriamo la definizione nello Schema Concettuale di una classe semplice, la classe “Albero isolato”.

- il Codice alfanumerico della classe è ALBERO.

- la classe ha una componente spaziale Posizione, con codice alfanumerico ALBERO_POS  di tipo GU_Point3D

- gli attributi descrittivi sono ALBERO_TY (tipo), e gli attributi (metadati di istanza) MD_POSACC (accuratezza posizionale), MD_TMPVAL (validità temporale), MD_OWNTY (tipo di ownership)

Con riferimento allo SC valgono le seguenti precisazioni:

- il fatto che MD_POSACC, MD_TMPVAL e MD_OWNTY siano definiti “ereditati” per il momento non ci interessa;

- gli attributi MD_UPDTY e MD_ANOMAL che compaiono nello SC sono multivalore e la loro rappresentazione è esterna allo shapefile della classe e verrà trattata più avanti;

Nella sezione Struttura dettagliata di questo documento a fronte di questa classe troviamo la seguente scheda di definizione di struttura dello Shapefile (in questo tipo di schede viene elencato anche il nome dell’attributo geometrico della classe, che non compare in realtà esplicitamente nella struttura dello Shapefile perché è rappresentato dalla sua geometria):

| File:; ALBERO. Classe 060403 - Albero isolato - ALBERO. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ALBERO_POS. | GU_POINT3D. | POINTZ. | Attributo geometrico 060403101 - Posizione - ALBERO_POS della classe 060403 - Albero isolato - ALBERO. |
| ALBERO_TY. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato 06040301 - tipo - ALBERO_TY. |
| ClassID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| MD_POSACC. | Reale. | Reale (10, 3). | Attributo semplice 90010101 - accuratezza posizionale - MD_POSACC. |
| MD_TMPVAL. | Data. | Data. | Attributo semplice 900101012 - validità temporale - MD_TMPVAL. |
| MD_OWNTY. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato 09010103 - tipo di ownership. |

Tale scheda definisce uno Shapefile con geometria di tipo POINTZ, con il ClassID e i 5 attributi descrittivi della classe.

Inoltre, dato che l’attributo ALBERO_TY è di tipo enumerato embedded, nella sezione relativa ai File DBF di transcodifica  troviamo la riga seguente:

| ALBERO. | ALBERO_TY. | D_ALBERO_TIPO. |
| --- | --- | --- |

che indica l’esistenza di un File DBF contenente i valori del dominio di tale enumerato.

Il nome di tale file è, coerentemente con le regole illustrate per i domini embedded, D_ALBERO_TIPO, dove:

- D è il prefisso di tutti i domini enumerati (non gerarchici)

- ALBERO è il nome della classe

- TIPO è il nome dell’attributo (non il suo codice alfanumerico)

Il file DBF D_ALBERO_TIPO contiene, in base alle definizioni presenti nello Schema Concettuale, i seguenti 2 record:

| CODE | NAME | DEFINITION | ALFACODE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0101 | monumentale |  | 01 |
| 0195 | altro | Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla specifica | 95 |

## 3.3 Mapping degli attributi multivalore e dei datatype

### 3.3.1 Attributi Multivalore

Per ogni attributo di una classe con cardinalità massima maggiore di uno (attributo multivalore) viene creato un File DBF apposito.

Il nome del File DBF è ottenuto concatenando il  codice alfanumerico della classe con il codice alfanumerico dell’attributo.

Le colonne del File DBF sono:

- riferimento all’identificatore della classe al quale appartiene l’attributo denominato ClassREF; tale riferimento ha un vincolo di integrità referenziale verso l’identificatore ClassID contenuto nella Shapefile della classe

- il nome dell’attributo multivalore stesso

La coppia di attributi è univoca all’interno del File DBF.

ESEMPIO

La classe Galleria, con codice alfanumerico GALLER, ha un attributo uso, codice alfanumerico GALLER_USO, multivalore.

Nella sezione di struttura degli shapefile di questo documento troviamo la seguente tabella.

| File:; GALLER_GALLER_USO. Attributo multivalore 02030302 - uso - GALLER_USO della classe 020303 - GALLER - Galleria.. NOME.; TIPO GEOUML.; TIPO.; DESCRIZIONE.. ClassREF.; Stringa (70).; Stringa (70).; Riferimento alla classe 020303 - GALLER - Galleria.. GALLER_USO.; Stringa (80).; Stringa (80).; Attributo enumerato 02030302 - uso - GALLER_USO.. |  |
| --- | --- |

ClassREF deve soddisfare il vincolo di integrità referenziale seguente:

GALLER_GALLER_USO. ClassREF IN GALLER.CLASSID

Dato che GALLER_USO è un enumerato, nella sezione relativa ai file di transcodifica troviamo la riga

| GALLER_GALLER_USO. | GALLER_USO. | D_GALLER_USO_NI. |
| --- | --- | --- |

In questo caso il nome della tabella di dominio è completato dal suffisso NI che indica che nel dominio è inclusa la interpretazione dei valori nulli, perché l’attributo è opzionale (l’argomento dell’interpretazione dei valori nulli è trattato più avanti). I valori dell’attributo GALLER_USO presente nel file GALLER_GALLER_USO devono appartenere a quelli presenti nell’attributo CODE del file D_GALLER_GALLER_USO_NI. Esiste quindi un vincolo di integrità referenziale

GALLER_GALLER_USO.GALLER_USO IN D_GALLER_USO.CODE

### 3.3.2 Datatype

Un attributo monovalore di tipo Datatype costituito da N attributi semplici viene sostituito nello Shapefile dalla rappresentazione diretta degli attributi semplici.

In presenza di un attributo multivalore di tipo Datatype questa regola si combina con quella del paragrafo precedente e quindi viene creato un File DBF apposito.

Il nome del File DBF è ottenuto concatenando il  codice alfanumerico della classe con il codice alfanumerico dell’attributo con il suffisso -T.

Le colonne del File DBF sono:

- riferimento all’identificatore della classe al quale appartiene l’attributo, denominato ClassREF ; tale riferimento ha un vincolo di integrità referenziale verso l’identificatore ClassID contenuto nella Shapefile della classe

- il nome di tutti gli attributi che costituiscono il Datatype

ESEMPIO

Un Datatype multivalore usato estesamente nel formato di trasferimento è il datatype quality exception dotato di codice alfanumerico QLTY_EX, che definisce i tipi di anomalie trovati sulle istanze di una classe.

Tale Datatype è incluso in moltissime classi (tutte quelle che appunto devono essere metadatate in questo modo); il meccanismo di inclusione nelle diverse classi è basato sulle gerarchie di classi e quindi la sua applicazione nel formato di trasferimento è spiegata nell’apposito capitolo.

Data una generica classe di codice alfanumerico “CLASSE”, nella quale è contenuto tale attributo multi valore, viene generato il File DBF di nome CLASSE_MD_ANOMAL_T.

Nell’elenco dei file si trovano quindi numerosi file di questo tipo, ad esempio ALBERO_MD_ANOMAL_T.

Tutti questi file hanno la stessa struttura, riportata nella seguente tabella, e per questo motivo nella sezione struttura non sono riportati.

| File:; CLASSE _MD_ANOMAL_T. DataType 9001D1 - Quality exception - QLTY_EX dell'attributo 90010103 - anomalie - MD_ANOMAL della classe CLASSE. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe CLASSE. |
| MD_ANCERT. | Booleano. | Booleano. | Attributo semplice di DataType 9001D102 - exception certified - MD_ANCERT del DataType9001D1 - Quality exception - QLTY_EX. |
| MD_ANTY. | Stringa (40). | Stringa (40). | Attributo semplice di DataType 9001D101 - anomaly type - MD_ANTY del DataType9001D1 - Quality exception - QLTY_EX. |
| MD_EXCCOM. | Stringa (40). | Stringa (40). | Attributo semplice di DataType 9001D103 - comment - MD_EXCCOM del DataType9001D1 - Quality exception - QLTY_EX. |

## 3.4  Mapping delle associazioni

L’implementazione delle associazioni varia in base alle loro cardinalità. Tuttavia, dato che nello Schema Concettuale del DBTR sono presenti solamente associazioni 1xN, qui viene descritta solamente l’implementazione di tali associazioni.

Le Associazioni di tipo 1xN vengono implementate con attributi di ruolo nello Shapefile della classe C che si collega a N istanze dell’altra classe.

Viene quindi aggiunto un attributo nello Shapefile della classe C con nome uguale al codice alfanumerico del ruolo di C nell’associazione; tale attributo conterrà per ogni oggetto della classe C l’identificatore ClassID dell’oggetto referenziato nell’associazione e dovrà soddisfare il corrispondente vincolo di integrità referenziale.

ESEMPIO

La classe Toponimo stradale (TP_STR) ha un’associazione con la classe Comune (COMUNE).

L’associazione è 1xN, in quanto a un Toponimo corrisponde un solo Comune, ma a un Comune corrispondono molti Toponimi.

Per realizzare questa associazione è presente nella struttura dello Shapefile della classe Toponimo un attributo di ruolo CODIIN il cui dominio è costituito dai valori del ClassID dello Shapefile dei Comuni:

| File: TP_STR. Classe 030101 - Toponimo stradale - TP_STR. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| CODIIN. | Stringa (70). | Stringa (70). | Ruolo 030101R1 - Codiin - CODIIN. |
| ClassID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| altri attributi …. |  |  |  |

L’attributo CODIIN deve soddisfare il vincolo di integrità referenziale seguente:

TP_STR. CODIIN IN COMUNE.CLASSID

## 3.5  Mapping delle gerarchie

Data una gerarchia di classi di tipo complete come quella della figura seguente si applica la regola di mapping di seguito descritta (nello Schema del DBTR esistono solamente gerarchie complete).

C

A

B2

B1

ruoloA

complete

Ogni classe astratta e ogni superclasse che si collega ai figli con gerarchia complete non viene implementata (implementazione nei figli, perché tutte le istanze di A si ottengono dall’unione delle istanze di B1 con le istanze di B2). Quindi, con riferimento alla figura, la classe A non è implementata. Le altre classi sono implementate seguendo le regole di mapping della classe normale tenendo conto del fatto che esse devono includere, oltre ai propri attributi specifici, anche  tutti gli attributi e i ruoli ereditati dagli antenati nella gerarchia; nell’esempio di figura le classi B1 e B2 ereditano gli attributi di A e in particolare anche il ruoloA che collega alla classe C.

Anche gli attributi ereditati multivalore e gli attributi ereditati di tipo DataType vengono implementati come fossero della classe, quindi con una Shapefile dedicato (se necessario).

ESEMPIO (gerarchia complete)

Al fine di attribuire a moltissime classi lo stesso insieme di “Metadati di Istanza”, nello Schema Concettuale è stata definita una classe astratta (cioè priva di istanze dirette) Classe Metadatata, il cui codice alfanumerico è OBJ_INS. Tale classe possiede i seguenti attributi:

- MD_POSACC – accuratezza posizionale

- MD_TMPVAL – validità temporale

- MD_OWNTY – tipo di ownership

- MD_UPDTY – tipo di aggiornamento (multivalore)

- MD_ANOMAL – anomalie (multivalore) – Datatype

Tutte le classi che sono state ritenute da Metadatare con questi attributi, ad esempio la classe ALBERO trattata precedentemente, sono state dichiarate sottoclassi di OBJ_INS, quindi ereditano gli attributi di OBJ_INS.

Come visto nell’esempio iniziale, nella struttura dello Shapefile ALBERO sono inclusi i 3 attributi ereditati MD_POSACC, MD_TMPVAL e MD_OWNTY.

Gli attributi MD_UPDTY e MD_ANOMAL non sono inclusi in tale struttura perché, essendo multivalore, vengono rappresentati da File DBF a parte, che, in base alle regole viste nella sezione 3.3.2, si chiamano rispettivamente ALBERO_MD_UPDTY e ALBERO_MD_ANOMAL_T, elencati nell’Elenco degli Shapefile dell’Allegato 2.

## 3.6 Mapping degli attributi a tratti e sottoaree

Questi attributi richiedono uno Shapefile aggiuntivo per la memorizzazione della geometria dei tratti o delle sottoaree e dei relativi valori descrittivi.

Le regole si basano sul concetto di tratti e sottoaree minime, ossia si memorizzano le singole porzioni della geometria di una componente spaziale che condividono gli stessi valori di tutti gli attributi a tratti o sottoaree definiti sulla stessa componente spaziale.

L’implementazione delle porzioni minime è connessa. Ad esempio, se ho tre tratti minimi A, B, C coincidenti nei valori degli attributi a tratti con A adiacente a B e C non adiacente a nessuno, l’implementazione connessa permette di generare un tratto composto da A e B e un tratto per C, oppure tre tratti distinti per A, B e C.

### 3.6.1 Attributi a Tratti

I tratti minimi definiti su uno stesso attributo geometrico sono memorizzati in uno Shapefile di tipo Polyline (se l’attributo  geometrico è di tipo curve 2D) o PolylineZ (se l’attributo  geometrico è di tipo curve 3D) col vincolo “1 part” per ogni record. Il nome dello Shapefile è dato dalla concatenazione <codice alfanumerico classe>_<codice alfanumerico attributo geometrico>_SG.

Il File DBF dello shape contiene i seguenti attributi:

- SegmentID: identificatore univoco della combinazione di valori degli attributi a tratti,

- ClassREF: contiene l’identificatore ClassID dell’oggetto della classe a cui fanno riferimento gli attributi a tratti, ed è quindi soggetto a un vincolo di integrità referenziale verso tale attributo

- tutti gli attributi a tratti definiti sull’attributo geometrico; il nome di questi attributi è composto dal codice alfanumerico associato ai corrispondenti attributi a tratti.

L’unione dei tratti definiti sulla geometria di una componente spaziale deve equivalere alla geometria della componente spaziale stessa, pertanto nel caso in cui gli attributi a tratti siano tutti opzionali si devono generare anche i tratti con valore NULL in tutti gli attributi.

ESEMPIO

Consideriamo gli attributi a tratti definiti sulla componente spaziale Tracciato della classe Elemento Idrico.

Il nome dello Shapefile corrispondente è  EL_IDR_EL_IDR_TRA_SG ottenuto concatenando il codice alfanumerico della classe (EL_IDR) con quello del suo attributo geometrico (EL_IDR_TRA) e con il suffisso SG.

Il vincolo di integrità referenziale sull’attributo ClassREF è il seguente:

EL_IDR_EL_IDR_TRA_SG. ClassREF IN EL_IDR.ClassID

La seguente tabella descrive il file EL_IDR_EL_IDR_TRA_SG.

| File:; EL_IDR_EL_IDR_TRA_SG. Tratti minimi dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - EL_IDR - Elemento idrico. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 040401 - EL_IDR - Elemento idrico. |
| EL_IDR_ART. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04040107 - Stato alveo - EL_IDR_ART dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| EL_IDR_LIV. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04040104 - Livello - EL_IDR_LIV dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| EL_IDR_NAT. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04040102 - Natura - EL_IDR_NAT dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| EL_IDR_NAV. | Booleano. | Booleano. | Attributo semplice Tratto 04040105 - Navigabilità - EL_IDR_NAV dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| EL_IDR_PEN. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04040106 - Sede pensile - EL_IDR_PEN dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| EL_IDR_TY. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04040101 - Tipo di elemento idrico - EL_IDR_TY dell'attributo geometrico 040401101 - Tracciato - EL_IDR_TRA della classe 040401 - Elemento idrico - EL_IDR. |
| SegmentID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco (del tratto minimo). |
| geometry. | GU_CPCURVE3D. | ARCZ. | Geometria. |

### 3.6.2 Attributi a Sottoaree

Le sottoaree minime definite su uno stesso attributo geometrico sono memorizzate in uno Shapefile di tipo Polygon col vincolo “1 part” per ogni record. Il nome dello Shapefile è dato dalla concatenazione <codice alfanumerico classe>_<codice alfanumerico attributo geometrico>_SR.

Il File DBF dello shape contiene i seguenti attributi:

- SubRegID: identificatore univoco della combinazione di valori degli attributi a sottoaree,

- ClassREF: contiene l’identificatore ClassID dell’oggetto della classe al quale fanno riferimento gli attributi a sottoarea,

- tutti gli attributi a sottoaree definiti sull’attributo geometrico; il nome di questi attributi è composto dal codice alfanumerico associato ai corrispondenti attributi a sottoaree.

Analogamente ai tratti, l’unione delle sottoaree definite sulla geometria di una componente spaziale deve equivalere alla geometria della componente spaziale stessa, pertanto nel caso in cui gli attributi a sottoarea siano tutti opzionali si devono generare anche le sottoaree con valore NULL in tutti gli attributi.

Per gli attributi a sottoarea delle superfici B3D le regole di  mapping sono equivalenti a quelle degli attributi a sottoaree di superfici 2D con la seguente differenza: le sottoaree minime definite su una superficie B3D sono memorizzate in uno shape di tipo PolygonZ (invece di Polygon). Si noti che in questo caso le sottoaree non sono descritte da reali superfici 3D, ma dagli anelli che ne costituiscono la frontiera in 3D analogamente all’implementazione della stessa superficie B3D.

ESEMPIO

Consideriamo gli attributi a sottoaree definiti sulla componente spaziale Superficie di riferimento (OPPR_SUP) della classe Opera portuale e di difesa delle coste (OP_POR).

Il nome dello Shapefile corrispondente è  OP_POR_OPPR_SUP_SR ottenuto concatenando il codice alfanumerico della classe (OP_POR) con quello del suo attributo geometrico (OPPR_SUP) e con il suffisso SR. La tabella che descrive questo file è la seguente.

| File:; OP_POR_OPPR_SUP_SR. Sottoaree minime dell'attributo geometrico 020505101 - Sup_riferimento - OPPR_SUP della classe 020505 - OP_POR - Opera portuale e di difesa delle coste. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 020505 - OP_POR - Opera portuale e di difesa delle coste. |
| OPPR_ZONA. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Sottoarea 02050502 - Zona - OPPR_ZONA dell'attributo geometrico 020505101 - Sup_riferimento - OPPR_SUP della classe 020505 - Opera portuale e di difesa delle coste - OP_POR. |
| SubRegID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| geometry. | GU_CPSURFACEB3D. | POLYGONZ. | Geometria. |

#### 3.6.3 Attributi a tratti sul contorno (di una superficie)

Il mapping è equivalente a quello degli attributi a tratti definiti su una componente spaziale lineare 2D.

Se la superficie è di tipo Surface B3D il mapping è equivalente a quello degli attributi a tratti definiti su una componente spaziale lineare 3D.

ESEMPIO

Consideriamo gli attributi a tratti definiti sulla componente spaziale Estensione (INVASO_SUP)  della classe Invaso artificiale (INVASO).

Il nome dello Shapefile corrispondente è  INVASO_INVASO_SUP_SG ottenuto concatenando il codice alfanumerico della classe con quello del suo attributo geometrico e con il suffisso SG.

Le due tabelle seguenti descrivono lo Shapefile della classe (INVASO) e quello relativo ai suoi attributi a tratti sul contorno

(INVASO_INVASO_SUP_SG); si notino in questo caso i tipi diversi dell’attributo geometrico della classe (POLYGONZ) e dei tratti sul contorno (ARCZ).

| File:; INVASO. Classe 040103 - Invaso artificiale - INVASO. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| INVASO_QA. | Reale. | Reale (10, 3). | Attributo semplice 04010304 - quota massima regolazione - INVASO_QA. |
| INVASO_SUP. | GU_CXSURFACEB3D. | POLYGONZ. | Attributo geometrico 040103101 - Estensione - INVASO_SUP della classe 040103 - Invaso artificiale - INVASO. |

| File:; INVASO_INVASO_SUP_SG. Tratti minimi dell'attributo geometrico 040103101 - Estensione - INVASO_SUP della classe 040103 - INVASO - Invaso artificiale. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 040103 - INVASO - Invaso artificiale. |
| INVASO_SPO. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato Tratto 04010305 - Tipo_sponda - INVASO_SPO dell'attributo geometrico 040103101 - Estensione - INVASO_SUP della classe 040103 - Invaso artificiale - INVASO. |
| SegmentID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| geometry. | GU_CPCURVE3D. | ARCZ. | Geometria. |

## 3.7 Mapping di classi con più di una componente spaziale

Se una classe con più di una componente spaziale ( anche non considerando le componenti non popolate),  le componenti spaziali vengono mappate su due shapefile diversi, mentre tutti gli attributi vengono mappati su uno shapefile privo di componente spaziale, cioè un File DBF, seguendo le regole viste al capitolo 2 per le classi monogeometria; in particolare:

- il nome degli Shapefile associati ad ogni componente spaziale è composto dalla concatenazione del codice alfanumerico della classe e del codice alfanumerico dell’attributo geometrico rappresentato nello specifico shapefile

- Il tipo di ogni Shapefile è determinato in base alla tabella 2.1, come per le classi monogeometria

- In ogni Shapefile è presente un attributo chiamato ClassREF di tipo text(70) che contiene l’identificatore dell’oggetto della classe al quale appartiene la geometria, con un vincolo di integrità referenziale verso tale attributo

- il nome del File DBF corrisponde al codice alfanumerico della classe stessa assegnato nella specifica concettuale

ESEMPIO

La classe Toponimo stradale (TP_STR) ha due attributi geometrici: la Pertinenza  (TP_STR_PER) di tipo areale e il Tracciato (TP_STR_TRA) di tipo lineare. I 3 file di mapping associati a tale classe sono rappresentati nelle tabelle seguenti; valgono tra loro i seguenti 2 vincoli di integrità referenziale:

TP_STR_TP_STR_PER. ClassREF  IN TP_STR.ClassID

e

TP_STR_TP_STR_TRA. ClassREF  IN TP_STR.ClassID

| File:; TP_STR. Classe 030101 - Toponimo stradale - TP_STR. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| CODIIN. | Stringa (70). | Stringa (70). | Ruolo 030101R1 - Codiin - CODIIN. |
| ClassID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| altri attributi …. |  |  |  |

| File:; TP_STR_TP_STR_PER. Attributo geometrico 030101102 - Pertinenza - TP_STR_PER della classe 030101 - TP_STR - Toponimo stradale. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 030101 - TP_STR - Toponimo stradale. |
| TP_STR_PER. | GU_CXSURFACEB3D. | POLYGONZ. | Attributo geometrico 030101102 - Pertinenza - TP_STR_PER della classe 030101 - Toponimo stradale - TP_STR. |

| File:; TP_STR_TP_STR_TRA. Attributo geometrico 030101101 - Tracciato - TP_STR_TRA della classe 030101 - TP_STR - Toponimo stradale. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 030101 - TP_STR - Toponimo stradale. |
| TP_STR_TRA. | GU_CXCURVE3D. | ARCZ. | Attributo geometrico 030101101 - Tracciato - TP_STR_TRA della classe 030101 - Toponimo stradale - TP_STR. |

## 3.8 Ulteriori casi di mapping

### 3.8.1 Valori mancanti

Un attributo descrittivo opzionale (cardinalità minima 0) ammette che un record possa lasciare indefinito il valore reale per l’attributo; in tal caso deve essere utilizzato uno dei valori indicati dalla  seguente tabella per ogni tipo dbf definito nella Tabella 2.2.

| Valori nulli per i diversi tipi di attributi. |
| --- |
| Interi. | Reali. | Stringhe. | Stringhe Numeriche. | Date. | Date e tempi. | Tempi. | V/F*. | Valori domini. |
| -99991. | -99991.0. | -99991. | -99991. | 01/01/0091. | 01/01/0091 00:00:00. | 00:00:00. | -91. | -99991. |

### 3.8.2 Collassamento delle superfici

Se una classe ha un attributo geometrico areale collassabile, viene trattata come una classe multigeometria con due componenti spaziali, una principale, poligonale, col codice alfanumerico definito nella classe  e una aggiuntiva, lineare, col codice alfanumerico definito nella classe  seguito dal suffisso _L.

ESEMPIO

La classe Viabilita' mista secondaria (AR_VMS) ha una componente spaziale areale Estensione (AR_VMS_SUP)  definita collassabile a linea. Viene trattata come una classe multigeometria con due componenti spaziali, una principale AR_VMS_SUP  e una aggiuntiva, lineare, AR_VMS_SUP_L.

| File:; AR_VMS. Classe 010105 - Viabilita' mista secondaria - AR_VMS. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| AR_VMS_LIV. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato 01010503 - livello - AR_VMS_LIV. |
| AR_VMS_PR. | Intero. | Intero (9). | Attributo semplice 01010509 - posizione relativa - AR_VMS_PR. |
| AR_VMS_SED. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato 01010502 - sede - AR_VMS_SED. |
| AR_VMS_TY. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato gerarchico 01010501 - tipo - AR_VMS_TY. |
| ClassID. | Stringa (70). | Stringa (70). | Identificativo univoco. |
| MD_POSACC. | Reale. | Reale (10, 3). | Attributo semplice 900101 - accuratezza posizionale - MD_POSACC. |
| MD_TMPVAL. | Data. | Data. | Attributo semplice 90010102 - validità temporale - MD_TMPVAL. |
| MD_OWNTY. | Stringa (80). | Stringa (80). | Attributo enumerato 09010103 - tipo di ownership. |

| File:; AR_VMS_AR_VMS_SUP. Attributo geometrico 010105101 - Estensione - AR_VMS_SUP della classe 010105 - AR_VMS - Viabilita' mista secondaria. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| AR_VMS_SUP. | GU_CPSURFACEB3D. | POLYGONZ. | Attributo geometrico 010105101 - Estensione - AR_VMS_SUP della classe 010105 - Viabilita' mista secondaria - AR_VMS. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 010105 - AR_VMS - Viabilita' mista secondaria. |

| File:; AR_VMS_AR_VMS_SUP_L. Geometria collassata a linea 010105101 - Estensione - AR_VMS_SUP della classe 010105 - AR_VMS - Viabilita' mista secondaria. |
| --- |
| NOME. | TIPO GEOUML. | TIPO. | DESCRIZIONE. |
| AR_VMS_S_L. | GU_CXCURVE3D. | ARCZ. | Geometria collassamento a linea dell'attributo geometrico 010105101 - Estensione - AR_VMS_SUP della classe 010105 - Viabilita' mista secondaria - AR_VMS. |
| ClassREF. | Stringa (70). | Stringa (70). | Riferimento alla classe 010105 - AR_VMS - Viabilita' mista secondaria. |